MANUEL PROFESSIONNEL COMPLET

Réseau Informatique & Vidéosurveillance IP

Guide du Débutant — Étape par Étape

De l'analyse des besoins à la mise en production complète

Ce manuel couvre : ✔ Partie 1 — Analyse des besoins client (checklist complète) ✔ Partie 2 — Visite technique et site survey ✔ Partie 3 — Liste complète du matériel avec prix ✔ Partie 4 — Modèle de devis professionnel ✔ Partie 5 — Architecture réseau (schémas ASCII) ✔ Partie 6 — Plan d'adressage IP complet (8 VLANs) ✔ Partie 7 — Installation physique étape par étape ✔ Partie 8 — Configuration complète (VLAN, DHCP, VPN, Wi-Fi) ✔ Partie 9 — Commandes Cisco, MikroTik, Linux, Windows ✔ Partie 10 — Vidéosurveillance IP (caméras, NVR, PoE) ✔ Partie 11 — Tests et recette client ✔ Partie 12 — Sécurité réseau complète ✔ Partie 13 — Documentation finale (inventaire, mots de passe) ✔ Partie 14 — Calendrier de maintenance ✔ Partie 15 — Guide de dépannage complet

Cisco  ·  MikroTik  ·  Ubiquiti  ·  TP-Link Omada  ·  Hikvision  ·  Dahua

Version 2.0 — 2025

# INTRODUCTION — Comment utiliser ce guide

Ce manuel a été conçu pour vous guider de A à Z dans l'installation d'un réseau informatique professionnel et d'un système de vidéosurveillance IP. Que vous soyez technicien débutant ou ingénieur confirmé, chaque partie est structurée pour être comprise et appliquée directement sur le terrain.

ℹ COMMENT LIRE CE DOCUMENT • Lisez chaque section AVANT de commencer le travail correspondant • Les boîtes ATTENTION signalent les erreurs les plus fréquentes • Les boîtes ASTUCE donnent des raccourcis et bonnes pratiques • Les ÉTAPES numérotées doivent être suivies dans l'ordre indiqué • Les blocs de CODE (fond sombre) contiennent des commandes prêtes à l'emploi

⚠ AVANT TOUTE INTERVENTION • Ne branchez jamais un câble sur un switch en cours de fonctionnement sans vérifier sa configuration • Notez chaque adresse IP et chaque mot de passe dans un registre sécurisé dès le début • Prenez des photos AVANT de modifier quoi que ce soit (câblage existant, étiquettes) • Informez le client des interruptions de service prévues à l'avance

## LEXIQUE — Les 30 termes que vous devez connaître

| IP (Internet Protocol) | L'adresse numérique unique de chaque équipement sur un réseau, comme une adresse postale. Ex : 192.168.10.5 |
| --- | --- |

| Adresse MAC | L'identifiant physique gravé dans chaque carte réseau. Unique au monde. Format : AA:BB:CC:DD:EE:FF |
| --- | --- |

| Switch | Boîtier qui connecte plusieurs équipements réseau entre eux. Il dirige les données uniquement vers le bon port. |
| --- | --- |

| Router / Routeur | Équipement qui connecte deux réseaux différents (ex : votre réseau local et Internet). |
| --- | --- |

| Firewall / Pare-feu | Système de sécurité qui filtre le trafic réseau selon des règles (autoriser/bloquer). |
| --- | --- |

| VLAN | Réseau virtuel : permet de séparer logiquement des équipements sur le même switch physique. |
| --- | --- |

| DHCP | Protocole qui distribue automatiquement les adresses IP aux équipements qui se connectent. |
| --- | --- |

| DNS | Système qui traduit les noms (google.com) en adresses IP (142.250.74.46). |
| --- | --- |

| NAT | Technique qui permet à plusieurs équipements de partager une seule adresse IP publique. |
| --- | --- |

| PoE | Power over Ethernet : alimentation électrique transmise via le câble réseau (pour caméras, APs). |
| --- | --- |

| Cat6 / Cat6A | Standard de câble réseau. Cat6 = 1 Gb/s jusqu'à 100m. Cat6A = 10 Gb/s jusqu'à 100m. |
| --- | --- |

| RJ45 | Connecteur réseau (la fiche au bout des câbles réseau). |
| --- | --- |

| Patch panel | Panneau de brassage en rack regroupant toutes les arrivées de câbles. |
| --- | --- |

| Trunk | Port de switch qui transporte plusieurs VLANs simultanément (entre switchs et routeur). |
| --- | --- |

| Access port | Port de switch qui appartient à un seul VLAN (connecté à un PC, une caméra). |
| --- | --- |

| STP | Spanning Tree Protocol : protocole qui empêche les boucles réseau. |
| --- | --- |

| QoS | Quality of Service : priorisation du trafic (VoIP prioritaire sur les downloads). |
| --- | --- |

| ACL | Access Control List : règles qui autorisent ou bloquent le trafic entre réseaux. |
| --- | --- |

| VPN | Virtual Private Network : tunnel chiffré pour accéder au réseau à distance de façon sécurisée. |
| --- | --- |

| NVR | Network Video Recorder : enregistreur vidéo IP (stocke les images des caméras). |
| --- | --- |

| PoE Budget | Puissance totale disponible sur un switch PoE. Ex : 193W partagés entre tous les ports PoE. |
| --- | --- |

| SSID | Nom du réseau Wi-Fi que vous voyez dans la liste des réseaux disponibles. |
| --- | --- |

| WPA3 | Dernier standard de sécurité Wi-Fi (remplace WPA2). Obligatoire sur les nouvelles installations. |
| --- | --- |

| Subnet / Sous-réseau | Division d'un réseau IP en segments plus petits. Défini par le masque (ex : /24 = 254 hôtes). |
| --- | --- |

| Gateway | Passerelle par défaut : adresse IP du routeur par laquelle les équipements sortent vers Internet. |
| --- | --- |

| SFP | Petit module optique ou cuivre insérable dans un switch pour connexion fibre ou longue distance. |
| --- | --- |

| Rack 19" | Armoire normalisée (19 pouces de large) pour monter les équipements réseau. 1U = 44.45mm. |
| --- | --- |

| UPS / Onduleur | Batterie de secours qui maintient les équipements allumés pendant une coupure électrique. |
| --- | --- |

| RTSP | Protocole de streaming vidéo utilisé par les caméras IP pour diffuser en temps réel. |
| --- | --- |

| Bitrate | Débit vidéo d'une caméra en Mbit/s. Plus il est élevé, plus l'image est nette mais gourmande en stockage. |
| --- | --- |

# PARTIE 1 — ANALYSE DES BESOINS CLIENT

C'est l'étape la plus importante. Une mauvaise analyse des besoins entraîne du matériel inadapté, des surcoûts et des insatisfactions. Ne commencez jamais un projet sans avoir rempli cette checklist.

ℹ À SAVOIR Durée typique de cette étape : 1 à 3 heures de réunion avec le client + 1 jour d'analyse pour rédiger la proposition technique.

## 1.1 — Informations générales sur l'entreprise

💡 ASTUCE Commencez toujours par comprendre le MÉTIER du client. Un cabinet médical n'a pas les mêmes contraintes qu'un entrepôt logistique.

| Question à poser | Pourquoi c'est important | Réponse client |
| --- | --- | --- |
| Quel est le secteur d'activité ? | Un hôpital nécessite 99.9% de disponibilité. Un bureau peut tolérer 1h d'arrêt. |  |
| Combien d'employés au total ? | Détermine le nombre de prises réseau, licences logicielles, bande passante. |  |
| Combien de bureaux/pièces ? | Définit le nombre de prises murales et de points d'accès Wi-Fi nécessaires. |  |
| Combien de bâtiments séparés ? | Si plusieurs bâtiments : prévoir fibre ou lien VPN entre sites. |  |
| Combien d'étages par bâtiment ? | Chaque étage peut nécessiter un switch intermédiaire (limites 90m câble). |  |
| Quelle est la superficie totale (m²) ? | Calcul des longueurs de câble et du nombre d'AP Wi-Fi nécessaires. |  |
| Type de construction (béton/cloisons) ? | Béton = perçage difficile, signal Wi-Fi atténué. Placo = passage plus facile. |  |
| Y a-t-il un local technique ou une salle serveur ? | Si non, prévoir où installer le rack (pièce sécurisée, ventilée). |  |

## 1.2 — Inventaire des équipements existants et à prévoir

⚠ ATTENTION Ne supposez jamais. Demandez à voir physiquement les équipements existants. Un 'switch 24 ports' peut être un switch non-manageable qui ne supporte pas les VLANs.

| Type d'équipement | Quantité actuelle | Quantité souhaitée | Remarques à noter |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinateurs fixes (PC de bureau) |  |  | OS : Windows / Linux / Mac ? |
| Ordinateurs portables |  |  | Wi-Fi uniquement ou aussi RJ45 ? |
| Imprimantes réseau |  |  | IP fixe ou DHCP ? Partagées ? |
| Téléphones IP (VoIP) |  |  | Marque actuelle ? Serveur IPBX ? |
| Serveurs physiques |  |  | OS, rôles : AD, fichiers, mail ? |
| NAS (stockage réseau) |  |  | Marque, capacité actuelle ? |
| Points d'accès Wi-Fi |  |  | Couvrent-ils toutes les zones ? |
| Caméras de surveillance |  |  | IP ou analogiques ? Résolution ? |
| NVR / DVR |  |  | Nombre de voies, stockage actuel ? |
| Lecteurs contrôle d'accès |  |  | Intégration réseau prévue ? |
| Switch(es) existant(s) |  |  | Manageable ? PoE ? Nombre de ports ? |
| Routeur / Box Internet |  |  | Opérateur, débit, IP fixe ? |
| Onduleur (UPS) |  |  | Puissance, autonomie actuelle ? |

## 1.3 — Connectivité Internet

La connexion Internet est l'artère vitale du réseau. Voici toutes les questions à poser :

| Question | Réponse attendue | Impact sur le projet |
| --- | --- | --- |
| Opérateur actuel et type de lien ? | Fibre / ADSL / 4G / VSAT | Fibre = stable. 4G = variable. |
| Débit contractuel (download/upload) ? | Ex : 100/20 Mbps | Dimensionner la bande passante par VLAN |
| Faire un speedtest : débit réel ? | speedtest.net sur site | Écart contractuel/réel = problème à signaler |
| Adresse IP publique fixe ou dynamique ? | Fixe / Dynamique | IP fixe nécessaire pour VPN et NVR distant |
| Combien d'IP publiques disponibles ? | 1 ou un bloc /29, /28... | Détermine la configuration NAT |
| Besoin d'une connexion de secours ? | Oui / Non | Si oui : prévoir failover 4G ou 2ème opérateur |
| Budget mensuel pour l'Internet ? | Montant HTG/USD | Choisir l'offre adaptée |
| Lien entre bâtiments si plusieurs sites ? | Fibre noire / VPN / MPLS | Coût et débit à planifier |

💡 ASTUCE Effectuez toujours un speedtest sur place (speedtest.net) et notez les résultats. Les clients surestiment souvent leur débit réel.

## 1.4 — Besoins en sécurité et conformité

| Question | Réponse | Action si Oui |
| --- | --- | --- |
| Données sensibles sur le réseau ? (médical, financier, juridique) |  | VLAN dédié + chiffrement + ACL strictes |
| Accès distant pour les employés (télétravail) ? |  | Configurer VPN (WireGuard ou OpenVPN) |
| Besoin de filtrer les sites web pour les employés ? |  | Configurer proxy ou DNS filtering (Pi-hole, Squid) |
| Réseau Wi-Fi pour les visiteurs/clients ? |  | SSID Invités isolé + portail captif |
| Conformité à une norme (ISO 27001, RGPD, PCI-DSS) ? |  | Journalisation, chiffrement, audits réguliers |
| Historique d'incidents de sécurité (virus, intrusions) ? |  | Audit sécurité avant installation |
| Sauvegardes actuelles des données ? |  | Inclure NAS ou cloud backup dans la solution |
| Qui est le responsable IT en interne ? |  | Former cette personne sur l'administration du réseau |

## 1.5 — Besoins en vidéosurveillance

| Question | Réponse | Impact technique |
| --- | --- | --- |
| Quelles zones surveiller ? (entrées, parking, bureaux...) |  | Nombre et type de caméras |
| Caméras intérieures ou extérieures ou les deux ? |  | IP67 requis pour extérieur |
| Vision nocturne nécessaire ? |  | IR ou ColorVu (couleur la nuit) |
| Résolution souhaitée ? | 2/4/8 MP | Stockage et bande passante |
| Durée de conservation des enregistrements ? | 7/30/90 jours | Taille des disques durs |
| Enregistrement continu ou sur détection ? |  | Stockage réduit de 60-80% avec détection |
| Accès distant aux caméras (smartphone) ? |  | Port forwarding + app Hik-Connect |
| Notification d'alarme par email/SMS ? |  | Configurer les événements NVR |
| Moniteur de visualisation en salle de contrôle ? |  | Ajouter écran + HDMI vers NVR |
| Contrôle d'accès lié aux caméras ? |  | Intégration porte + caméra = projet plus complexe |

## 1.6 — Besoins futurs (dans 2 à 5 ans)

ℹ À SAVOIR Les équipements réseau doivent durer 5 à 10 ans. Prévoir 30 à 40% de capacité supplémentaire sur les switchs et le câblage dès le départ coûte peu mais évite une refonte coûteuse.

- Prévision de croissance des effectifs (combien d'employés dans 3 ans ?)

- Nouveaux bâtiments ou sites à intégrer ?

- Migration vers la téléphonie IP (VoIP) prévue ?

- Projet cloud (Azure, AWS, OVH) avec besoins de bande passante accrus ?

- Nouveaux besoins en vidéosurveillance (plus de caméras, résolution plus élevée) ?

- Systèmes IoT (capteurs, badges, bornes de recharge) à intégrer ?

- Budget disponible pour les extensions futures ?

✅ RÉSULTAT DE LA RÉUNION — Ce qu'il faut produire • Un compte-rendu signé par le client résumant tous ses besoins • Une liste précise du matériel existant et de son état • Un plan approximatif du bâtiment (même à main levée) • La confirmation du budget alloué • La date souhaitée de mise en service

# PARTIE 2 — VISITE TECHNIQUE (SITE SURVEY)

La visite technique est votre passage obligatoire AVANT d'acheter le moindre équipement. Elle permet de valider les besoins sur le terrain et de produire un plan de câblage précis.

ℹ À SAVOIR Durée typique : 2 heures pour un petit site (1 bâtiment, 1 étage). Une journée complète pour un site multi-bâtiments.

## 2.1 — Matériel à apporter obligatoirement

| Outil | Usage | Où le trouver |
| --- | --- | --- |
| Mètre laser (50m min.) | Mesurer les distances précisément, même en hauteur | Leroy Merlin, Amazon |
| Appareil photo / smartphone | Photographier chaque local, goulotte, faux-plafond, tableau élec. | Votre téléphone |
| Tablette avec Floorplanner.com | Dessiner le plan du bâtiment en temps réel | Application gratuite |
| Lampe torche puissante | Voir dans les faux-plafonds, gaines techniques, combles | Amazon |
| Testeur de câble RJ45 basique | Vérifier si des câbles existants sont fonctionnels | 20-50 USD |
| Application WiFi Analyzer (Android) | Identifier les réseaux Wi-Fi existants et les interférences | Play Store, gratuit |
| Carnet + stylo | Annoter le plan, noter les distances, les obstacles | Bureau |
| Tournevis plat + cruciforme | Ouvrir les goulottes, les tableaux électriques | Votre caisse à outils |
| Craie ou adhésif de peintre | Marquer temporairement les emplacements des prises et caméras | Bricolage |

⚠ ATTENTION Ne jamais ouvrir un tableau électrique sans autorisation et sans être habilité. Demandez à l'électricien ou au responsable technique du client.

## 2.2 — Comment réaliser le plan du bâtiment étape par étape

| ÉTAPE 1 | Dessiner le contour général du bâtiment Commencez par mesurer et dessiner les murs extérieurs. Utilisez le mètre laser : pointez d'un mur à l'autre. Notez chaque mesure. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Ajouter les pièces intérieures Pour chaque pièce : mesurez la longueur et la largeur. Reportez les portes (sens d'ouverture) et les fenêtres. Nommez chaque pièce (Bureau 01, Couloir, Salle de réunion...). |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Identifier les obstacles au câblage Repérez : murs en béton armé (difficiles à percer), colonnes, escaliers, ascenseurs, zones humides. Annotez ces obstacles sur le plan avec la mention 'BÉTON' ou 'OBSTACLE'. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Localiser le tableau électrique principal C'est là que vous installerez l'onduleur. Notez la puissance disponible (16A, 32A...) et si une prise de terre est présente. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Repérer les gaines et faux-plafonds existants Levez les dalles de faux-plafond (avec autorisation). Regardez si des chemins de câbles existent déjà. Photographiez tout. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 6 | Marquer les emplacements prévus Placez des adhésifs de peintre pour marquer : emplacements des prises réseau (numérotées P1, P2...), emplacements des APs Wi-Fi, emplacements des caméras, emplacement du rack. |
| --- | --- |

💡 ASTUCE Prenez une photo du plan une fois toutes les annotations faites. C'est votre référence terrain.

## 2.3 — Calcul des longueurs de câble

Règle fondamentale : la norme TIA-568-C limite la longueur maximale d'un câble horizontal à 90 mètres (+ 10m de cordons = 100m total). Au-delà, le signal se dégrade et le réseau tombe à 10 Mbps ou se coupe.

[RACK / PATCH PANEL] ¦ ¦ Câble horizontal (max 90 m) ¦ [PRISE MURALE] ¦ ¦ Cordon de brassage (max 5 m côté rack) ¦ Cordon de liaison (max 5 m côté PC) ¦ [PC] TOTAL MAXIMUM : 90 + 5 + 5 = 100 m

Comment calculer la longueur d'un câble :

- Mesurez la distance au sol entre le rack et la prise murale.

- Ajoutez la hauteur pour monter dans le faux-plafond (généralement 3 à 4 m).

- Ajoutez la hauteur pour redescendre vers la prise murale (généralement 0.5 à 1 m).

- Multipliez le résultat par 1.20 (marge de 20% pour les courbures et imprévus).

- Arrondir au multiple de 5 supérieur.

| Prise / Équipement | Distance sol (m) | +Montée faux-plafond (m) | +Descente (m) | Sous-total (m) | x1.20 = Longueur câble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau 01 — P1 | 18 | 3.5 | 1 | 22.5 | 27 m |
| Bureau 02 — P1 | 35 | 3.5 | 1 | 39.5 | 48 m |
| Salle réunion — AP | 42 | 4 | 0.5 | 46.5 | 56 m |
| Parking — Caméra ext. | 55 | 4 | 2 | 61 | 74 m |
| TOTAL BOBINE (305 m) |  |  |  |  | 205 m → 1 bobine suffit |

🚫 IMPORTANT Si une distance dépasse 90 m de câble horizontal, vous DEVEZ soit repositionner le rack, soit installer un switch intermédiaire, soit poser de la fibre optique.

## 2.4 — Emplacement du rack — règles de choix

Le rack est le cœur du réseau. Son emplacement conditionne toute l'installation.

| Critère | Exigence | Conséquence si non respecté |
| --- | --- | --- |
| Sécurité physique | Pièce verrouillée, accès restreint au personnel IT | N'importe qui peut débrancher ou voler l'équipement |
| Température | 18°C à 27°C maximum — ventilation obligatoire | Surchauffe = panne ou réduction de durée de vie |
| Humidité | Moins de 70% d'humidité relative | Condensation = court-circuit |
| Distance max aux équipements | Aucun câble > 90m depuis le rack | Perte de débit ou coupure réseau |
| Alimentation électrique | Prise 220V avec terre + onduleur obligatoire | Coupure secteur = réseau entier down |
| Accessibilité | Accès avant ET arrière pour maintenance | Impossible de brancher ou dépanner |
| Taille minimale | Prévoir 20% d'espace libre en plus de ce qui est installé | Pas de place pour extensions futures |

💡 ASTUCE Dans les petits bureaux sans local technique : un rack mural fermé 12U dans un placard verrouillé est acceptable. Percer des trous de ventilation si nécessaire.

## 2.5 — Emplacement des points d'accès Wi-Fi

Un point d'accès (AP) Wi-Fi mal placé = réseau lent et instable même avec du matériel haut de gamme.

ESPACE OUVERT (bureau open space) : [AP 1]──────────────────────[AP 2] ¦ <─────── 20 m ──────────> ¦ ¦ Zone couverte AP1 Zone couverte AP2 ¦ ¦ └──────── chevauchement 15-20% ┘ (pour le roaming) AVEC CLOISONS (bureaux séparés) : [AP 1]──────────[AP 2]──────────[AP 3] ¦<─── 10-15m ───>¦<─── 10-15m ───>¦

| Type d'environnement | Portée estimée | 1 AP couvre | Nombre d'AP pour 500 m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Espace ouvert (open space, entrepôt) | ~50 m | ~150 m² | 3-4 AP |
| Bureaux avec cloisons légères (placo) | ~25 m | ~60 m² | 8-9 AP |
| Bâtiment béton avec murs épais | ~15 m | ~30 m² | 16+ AP |
| Couloirs longs | ~30 m dans l'axe | Axial | 1 AP tous les 25m |

⚠ ERREURS FRÉQUENTES D'INSTALLATION D'AP • Placer l'AP dans un angle de pièce (perd 75% de la portée) • Installer l'AP derrière des armoires métalliques (blocage du signal) • Mettre tous les APs sur le même canal (interférences entre eux) • Installer à moins de 2 mètres d'un four à micro-ondes ou téléphone DECT • Oublier de calculer le budget PoE (chaque AP consomme 10-15W)

## 2.6 — Emplacement des caméras — règles de base

ENTRÉE PRINCIPALE : ┌─────────────────────────────────────────┐ │ [Caméra grand angle 2.8mm] │ │ ↓ installée en hauteur (2.5-3m) │ │ ↓ légèrement inclinée vers le bas │ │ ↓ capte les visages (pas le plafond) │ │ Angle : 100° Distance : 4-6m │ └─────────────────────────────────────────┘ COULOIR : ┌─ [CAM] ──────────────────────────────────┐ │ → Axe du couloir │ │ → Objectif 6mm (champ étroit) │ │ → Couvre jusqu'à 20m │ └─────────────────────────────────────────┘ PARKING EXTÉRIEUR : [Caméra bullet IP67, IR 50m] Hauteur : 3-4m sur mur ou poteau Angle : couvrir les allées, pas les cieux

| Zone | Type de caméra recommandé | Objectif | Hauteur d'installation |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée principale | Dôme ou varifocale intérieure | 2.8 mm (grand angle) | 2.5 m, inclinée 30° |
| Couloir | Dôme intérieure | 6 mm (champ étroit) | 2.5-3 m, axe du couloir |
| Open space / bureau | Dôme fisheye 360° | 1.4 mm | Plafond, centre de la pièce |
| Parking extérieur | Bullet IP67, IR 50m | 4-6 mm | 3.5-4 m, inclinée 20° |
| Caisse / accueil | Dôme haute résolution 4MP | 2.8 mm | 2 m, visant les visages |
| Périmètre / clôture | Bullet IP67, IR 80m | 8-12 mm | 4 m sur poteau |
| Zone large (entrepôt) | PTZ motorisée | Zoom x25 | 5-6 m, angle dégagé |

🚫 IMPORTANT Ne jamais pointer une caméra vers une fenêtre sans s'assurer qu'elle dispose du WDR (Wide Dynamic Range). Sinon : image surexposée ou silhouette noire.

## 2.7 — Prises réseau : combien et où ?

Règle professionnelle : toujours installer le DOUBLE de ce qui est nécessaire aujourd'hui.

| Type de pièce | Prises minimum recommandées | Justification |
| --- | --- | --- |
| Bureau individuel (1 personne) | 2 prises doubles (= 4 ports) | PC + IP Phone + imprimante + réserve |
| Bureau partagé (2-4 personnes) | 1 prise double par poste + 1 réserve | Flexibilité de placement |
| Salle de réunion | 3 prises doubles + 1 prise dédiée AP | PC portables invités + présentation + Wi-Fi |
| Accueil / réception | 2 prises doubles + 1 prise caméra | PC + IP Phone + caméra de surveillance |
| Couloir / salle commune | 1 prise pour AP Wi-Fi au plafond | Seule l'AP a besoin d'une prise ici |
| Local serveur / rack | Patch panel centralisé (pas de prises individuelles) | Tout arrive au patch panel via câbles |
| Salle de pause / cuisine | 1 prise double (imprimante ou TV) | Usage limité |

✅ FIN DE LA VISITE — Livrables attendus • Plan du bâtiment annoté avec : numéros des prises, emplacements AP, emplacements caméras, emplacement rack • Tableau des longueurs de câble par prise • Liste des obstacles identifiés (béton, hauteurs, zones humides) • Photos de tous les locaux techniques et passages de câbles • Total de câbles Cat6 à commander (en mètres + 20% de marge)

# PARTIE 3 — LISTE COMPLÈTE DU MATÉRIEL

Cette section présente chaque équipement avec son rôle, comment le choisir, et les quantités typiques. Les prix sont indicatifs en USD — adaptez selon votre marché local.

## 3.1 — Équipements actifs réseau

### Le Routeur / Pare-feu

C'est le gardien du réseau. Il connecte votre réseau local à Internet et filtre les connexions dangereuses.

INTERNET ¦ ┌──────┴──────┐ │ ROUTEUR / │ ← Il décide ce qui entre │ PARE-FEU │ et ce qui sort └──────┬──────┘ ¦ Réseau local (LAN)

| Modèle | Pour quel usage ? | Prix USD | Avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| MikroTik RB4011 | PME 10-100 utilisateurs | 180-220$ | Très configurable, rapport qualité/prix excellent |
| MikroTik hEX RB750Gr3 | TPE moins de 20 utilisateurs | 60-80$ | Compact, économique, RouterOS complet |
| Cisco RV340 | PME avec support Cisco | 250-350$ | Interface simple, support professionnel |
| Fortinet FortiGate 60F | PME avec sécurité avancée | 400-700$ | NGFW : inspection profonde, antivirus intégré |
| Ubiquiti Dream Machine Pro | PME UniFi tout-en-un | 350-450$ | Interface graphique intuitive, écosystème UniFi |
| pfSense (PC reconverti) | Budget ou lab | 0$ + matériel | 100% gratuit, très puissant, nécessite du temps |

💡 ASTUCE Pour un premier projet PME en Haïti : MikroTik RB4011 = le meilleur rapport qualité/prix. Interface Winbox intuitive, documentation abondante en français.

### Les Switchs

Un switch connecte tous vos équipements entre eux. Il y a deux grandes catégories :

SWITCH NON-MANAGEABLE SWITCH MANAGEABLE ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ Plug & Play │ │ VLAN possible │ │ Pas de config │ │ QoS possible │ │ Tout le monde │ │ ACL possible │ │ voit tout │ │ Monitoring │ │ ← À ÉVITER │ │ ← À UTILISER │ │ en entreprise │ │ en entreprise │ └─────────────────┘ └─────────────────┘

| Modèle | Ports | PoE ? | Prix USD | Usage recommandé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-Link TL-SG3428 | 24x GbE + 4x SFP | Non | 150-200$ | Switch core principal — gestion de tous les VLANs |
| TP-Link TL-SG3428MP | 24x GbE PoE + 4x SFP | Oui 384W | 280-380$ | Distribution étage avec APs et caméras PoE |
| TP-Link TL-SG2210MP | 8x GbE PoE + 2x SFP | Oui 150W | 100-150$ | Petit bureau annexe ou étage limité |
| Cisco CBS350-24T | 24x GbE + 4x SFP | Non | 300-450$ | Environnement Cisco, support officiel |
| Cisco CBS350-24P | 24x GbE PoE + 4x SFP | Oui 195W | 400-600$ | Distribution Cisco avec PoE |
| Ubiquiti USW-24-PoE | 24x GbE PoE + 4x SFP | Oui 95W | 300-400$ | Environnement UniFi, gestion centralisée |

💡 ASTUCE Le switch PoE doit avoir un budget PoE suffisant. Comptez 15W par AP Wi-Fi et 10-25W par caméra. Un switch 193W peut alimenter environ 10-12 caméras.

### Points d'accès Wi-Fi

| Modèle | Wi-Fi | PoE requis | Prix USD | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-Link EAP670 (Omada) | Wi-Fi 6 AX5400 | 802.3at (30W) | 100-130$ | Bureau standard, excellent rapport Q/P |
| TP-Link EAP225 (Omada) | Wi-Fi 5 AC1350 | 802.3af (15W) | 50-70$ | Budget, usage modéré |
| Ubiquiti U6-Lite | Wi-Fi 6 AX1500 | 802.3af (12W) | 100-130$ | Intérieur, écosystème UniFi |
| Ubiquiti U6-LR | Wi-Fi 6 AX5300 | 802.3at (21W) | 170-200$ | Longue portée, espaces ouverts |
| Cisco Aironet 2800 | Wi-Fi 5 4x4 MIMO | 802.3at | 300-500$ | Haute densité, environnement Cisco |

## 3.2 — Câblage et infrastructure passive

ℹ À SAVOIR Le câblage est permanent. Investir dans du Cat6A coûte 30% de plus que le Cat6 mais garantit 10 Gbps et une durabilité de 20+ ans. Le câblage est souvent plus coûteux que les équipements actifs et plus difficile à remplacer.

| Matériau | Spécification | Débit max | Distance max | Prix/m | Quand l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble Cat6 UTP | 4 paires, non blindé | 1 Gbps | 100 m | 0.30-0.60$/m | Usage standard bureaux |
| Câble Cat6 FTP | 4 paires, blindage général | 1 Gbps | 100 m | 0.50-0.80$/m | Zones avec interférences (usines) |
| Câble Cat6A UTP | 4 paires, augmenté | 10 Gbps | 100 m | 0.60-1$/m | Salles serveurs, liaisons inter-switchs |
| Fibre OM3 multimodes | 50/125 µm, orange | 10 Gbps | 300 m | 0.80-1.5$/m | Liaisons inter-bâtiments < 300m |
| Fibre OS2 monomode | 9/125 µm, jaune | 100 Gbps | 80 km | 0.50-1$/m | Longues distances, campus, multi-sites |

| Équipement passif | Quantité typique (20 prises) | Prix unitaire USD | Total USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Câble Cat6 UTP 305m (bobine) | 2-3 bobines | 60-90$/bobine | 120-270$ |
| Connecteurs RJ45 blindés Cat6 | Boîte de 100 pcs | 20-30$ | 20-30$ |
| Keystones RJ45 Cat6 (prises encastrées) | 40-50 pcs (2 par prise murale) | 3-6$/pcs | 120-300$ |
| Plaques murales doubles (2 ports) | 20 pcs | 3-5$/pcs | 60-100$ |
| Patch panel 24 ports Cat6 (1U) | 1-2 pcs | 40-70$ | 40-140$ |
| Cordons de brassage Cat6 0.5m | 24 pcs (1 par port patch panel) | 2-4$ | 48-96$ |
| Goulottes PVC 40x20mm (2m) | 30-50 barres | 3-5$/barre | 90-250$ |
| Goulottes PVC 60x40mm (2m) — chemin principal | 10-20 barres | 6-10$/barre | 60-200$ |
| Attaches câbles velcro (boîte 100) | 1 boîte | 10-15$ | 10-15$ |
| Étiquettes autocollantes câbles | 1 rouleau 200 étiquettes | 10-20$ | 10-20$ |

## 3.3 — Rack et baie de brassage

RACK 12U MURAL (vue de face) : ┌──────────────────────────────┐ │ U1 ████ Patch Panel 24p │ ← Arrivée de tous les câbles │ U2 ░░░░ Passe-câble 1U │ ← Organisation des cordons │ U3 ████ Switch Core 24p │ ← Cœur du réseau │ U4 ████ Switch PoE 24p │ ← APs et caméras │ U5 ░░░░ Passe-câble 1U │ │ U6 ████ Routeur / Firewall │ ← Connexion Internet │ U7 ████ Patch panel fibre │ ← Si fibre inter-bâtiment │ U8 ▒▒▒▒ LIBRE (réserve) │ ← Extensions futures │ U9 ████ PDU multiprise │ ← Distribution électrique │ U10 ████ PDU multiprise │ │ U11 ░░░░ Ventilateur 1U │ ← Refroidissement │ U12 ░░░░ Ventilateur 1U │ └──────────────────────────────┘ [ONDULEUR 1500VA — sur le sol, sous le rack]

| Équipement rack | Qté | Prix USD | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack mural fermé 12U (450mm prof.) | 1 | 80-150$ | Avec ventilateur et serrure |
| Rack sur pieds 19" 22U (600x600mm) | 1 | 120-220$ | Pour salle serveur dédiée |
| PDU multiprise 8 prises 19" | 2 | 30-60$ chacun | Avec parafoudre, 16A |
| Ventilateur 1U thermostatique | 1-2 | 20-40$ chacun | Se déclenche si T° > 30°C |
| Panneau passe-câble 1U (avec brosse) | 2-3 | 10-20$ chacun | Sépare les sections du rack |
| Onduleur APC 1500VA (UPS) | 1 | 200-350$ | Autonomie 10-20min selon charge |

## 3.4 — Système de vidéosurveillance

| Équipement | Modèle suggéré | Qté | Prix USD | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caméra dôme 4MP intérieure | Hikvision DS-2CD2143G2-I | 4-8 | 60-100$ | IR 40m, WDR 120dB |
| Caméra bullet 4MP extérieure | Hikvision DS-2CD2T43G2-4I | 2-6 | 80-130$ | IR 80m, IP67 |
| Caméra ColorVu 4MP (couleur nuit) | Hikvision DS-2CD2T47G2-L | 2-4 | 100-150$ | Couleur sans IR, zones éclairées |
| Caméra PTZ extérieure | Hikvision DS-2DE4A425IWG-E | 0-2 | 300-500$ | Zoom x25, suivi automatique |
| NVR 8 voies (petite install.) | Hikvision DS-7608NI-I2/8P | 1 | 200-300$ | PoE 8 ports intégré |
| NVR 16 voies (install. moyenne) | Hikvision DS-7616NI-I2/16P | 1 | 350-550$ | PoE 16 ports, 4K |
| NVR 32 voies (grande install.) | Hikvision DS-7632NI-I4/16P | 1 | 600-900$ | 16 ports PoE + 16 réseau |
| Disque dur surveillance 4 To | WD Purple WD40PURX | 2 | 80-120$ | Optimisé enregistrement 24/7 |
| Disque dur surveillance 8 To | Seagate SkyHawk ST8000VX004 | 2 | 130-180$ | Grande capacité |
| Écran Full HD 22" (monitoring) | Samsung / LG FHD | 1 | 100-180$ | HDMI + VGA |

## 3.5 — Outils d'installation

| Outil | Utilité | Prix USD | Indispensable ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Pince à sertir RJ45 (cliquet) | Sertissage des connecteurs RJ45 sur câble Cat6 | 25-60$ | OUI |
| Outil de dénudage coaxial/réseau | Dénuder le câble sans couper les paires | 15-30$ | OUI |
| Outil punch-down 110 (keystone) | Raccorder les paires sur les keystones et patch panel | 15-40$ | OUI |
| Testeur de câble RJ45 (basique) | Vérifier la continuité des 8 fils d'un câble | 20-50$ | OUI |
| Testeur certifié Fluke DSX-600 | Certifier Cat6/Cat6A selon normes TIA — location possible | 500-1500$/sem | Pour projets certifiés |
| Perceuse à percussion avec forets béton | Passer les câbles dans les murs en béton | 80-200$ | OUI |
| Mètre laser Bosch | Mesurer les distances avec précision | 30-80$ | OUI |
| Multimètre numérique | Tester l'alimentation électrique, les onduleurs | 20-60$ | OUI |
| Lampe torche puissante | Travailler dans les faux-plafonds et gaines | 15-40$ | OUI |
| Escabeau 3m | Installer les APs Wi-Fi et caméras en hauteur | 60-120$ | OUI |
| Marqueur permanent indélébile | Étiqueter les câbles | 3-5$ | OUI |
| Tirefond / aiguille à passer câbles | Passer les câbles dans les gaines et cloisons | 20-50$ | OUI |

# PARTIE 4 — DEVIS PROFESSIONNEL

Un bon devis protège le prestataire ET le client. Il doit être précis, complet et signé avant tout début de travaux.

ℹ UN BON DEVIS DOIT RÉPONDRE À CES 5 QUESTIONS • Quoi ? — Description précise de chaque équipement et prestation • Combien ? — Quantités exactes et prix unitaires transparents • Pour quand ? — Délai de réalisation réaliste et engagé • Garantie ? — Ce qui est couvert, pour combien de temps • Comment je paie ? — Modalités claires et acompte défini

## 4.1 — En-tête du devis

| Prestataire (VOUS) | Client |
| --- | --- |
| Nom / Raison sociale : _______________ | Nom / Raison sociale : _______________ |
| Adresse : _______________ | Adresse : _______________ |
| Téléphone : _______________ | Téléphone : _______________ |
| Email : _______________ | Email / Contact : _______________ |
| Numéro de devis : DEV-2025-___ | Référence PO client : _______________ |
| Date d'émission : _______________ | Validité : 30 jours à compter de ce jour |

## 4.2 — Corps du devis détaillé

| N° | Désignation complète | Qté | P.U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | FOURNITURE MATÉRIEL RÉSEAU |  |  |  |
| 1.1 | Routeur/Firewall MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD — livré configuré | 1 | ___ | ___ |
| 1.2 | Switch manageable TP-Link TL-SG3428 24 ports GbE + 4 SFP | 1 | ___ | ___ |
| 1.3 | Switch PoE TP-Link TL-SG3428MP 24 ports PoE+ 384W | 1 | ___ | ___ |
| 1.4 | Point d'accès Wi-Fi 6 TP-Link EAP670 — fourni et installé | 4 | ___ | ___ |
| 1.5 | Onduleur APC SMT1500I 1500VA avec carte de monitoring | 1 | ___ | ___ |
| 2.0 | FOURNITURE INFRASTRUCTURE CÂBLAGE |  |  |  |
| 2.1 | Câble réseau Cat6 UTP 305m — bobine (U/UTP, 4 paires) | 3 | ___ | ___ |
| 2.2 | Patch panel 24 ports Cat6 — 1U avec étiquettes | 1 | ___ | ___ |
| 2.3 | Prises murales doubles RJ45 Cat6 keystones — pose incluse | 20 | ___ | ___ |
| 2.4 | Connecteurs RJ45 Cat6 blindés — boîte 100 pcs | 1 | ___ | ___ |
| 2.5 | Goulottes PVC 40x20mm longueur 2m — pose incluse | 40 | ___ | ___ |
| 2.6 | Rack mural fermé 12U 450mm avec PDU et ventilateur | 1 | ___ | ___ |
| 3.0 | FOURNITURE VIDÉOSURVEILLANCE |  |  |  |
| 3.1 | Caméra IP dôme 4MP intérieure Hikvision DS-2CD2143G2-I IR40m | 4 | ___ | ___ |
| 3.2 | Caméra IP bullet 4MP extérieure Hikvision DS-2CD2T43G2 IR80m IP67 | 4 | ___ | ___ |
| 3.3 | NVR 16 voies 4K Hikvision DS-7616NI-I2/16P avec 16 ports PoE | 1 | ___ | ___ |
| 3.4 | Disque dur surveillance WD Purple 4 To (7/24) — installé | 2 | ___ | ___ |
| 3.5 | Écran Full HD 22" pour monitoring NVR | 1 | ___ | ___ |
| 4.0 | PRESTATIONS DE SERVICES |  |  |  |
| 4.1 | Main-d'oeuvre câblage : pose goulottes, passage câbles, sertissage | forfait | ___ | ___ |
| 4.2 | Installation et montage équipements réseau en rack | forfait | ___ | ___ |
| 4.3 | Configuration réseau : VLANs, DHCP, Firewall, Wi-Fi, ACL, VPN | forfait | ___ | ___ |
| 4.4 | Installation et configuration système vidéosurveillance | forfait | ___ | ___ |
| 4.5 | Tests complets, mise en service et documentation livrée | forfait | ___ | ___ |
| 4.6 | Formation du responsable IT client (demi-journée) | 1 session | ___ | ___ |
|  | SOUS-TOTAL HT |  |  | ___ |
|  | TVA ( ___ %) |  |  | ___ |
|  | TOTAL TTC |  |  | ___ |

## 4.3 — Conditions générales du devis

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée des travaux | Environ ___ jours ouvrables consécutifs à compter de la date de l'ordre de service signé |
| Acompte à la commande | 30% du montant TTC à la signature du devis, non remboursable en cas d'annulation |
| Paiement intermédiaire | 40% à la livraison du matériel sur site |
| Solde à la réception | 30% restants à la signature du procès-verbal de réception |
| Garantie matériel | 24 mois sur le matériel fourni (retour fabricant) — les pannes dues à des surtensions ne sont pas couvertes |
| Garantie main-d'oeuvre | 3 mois sur les travaux d'installation (câblage, montage) |
| Support post-installation | Assistance téléphonique gratuite 5 jours ouvrables/semaine pendant 30 jours après réception |
| Validité du devis | Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission |
| Travaux non inclus | Alimentation électrique 220V vers rack (à la charge de l'électricien du client) — perçage béton armé renforcé |
| Avenant | Toute modification du périmètre initial donnera lieu à un avenant chiffré signé avant exécution |
| Résolution de litige | En cas de désaccord, les parties s'engagent à une médiation avant tout recours judiciaire |

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE SUR UN DEVIS • Ne JAMAIS commencer les travaux sans acompte signé — vous travailleriez à crédit • Ne pas indiquer 'forfait' sans détailler ce qui est inclus — source de litiges • Oublier de préciser ce qui N'est PAS inclus (ex : alimentation électrique) — surcoûts imprévus • Accepter de réduire ses prix sans réduire la prestation — perte de qualité et de marge

# PARTIE 5 — ARCHITECTURE RÉSEAU (SCHÉMAS)

Avant de brancher quoi que ce soit, dessinez votre architecture réseau. C'est votre carte routière. Ces schémas vous permettent de visualiser comment les équipements sont interconnectés.

## 5.1 — Réseau très simple (TPE, moins de 10 postes)

Idéal pour un petit cabinet, une boutique ou un bureau de 1 à 2 pièces.

INTERNET ¦ ┌────────┴────────┐ │ MODEM/BOX │ │ OPÉRATEUR │ IP publique fournie par FAI └────────┬────────┘ │ câble Cat6 ┌────────┴────────┐ │ ROUTEUR │ 192.168.1.1/24 │ (MikroTik │ ← Gateway de tout le réseau │ hEX) │ ← DHCP activé └──────┬──────────┘ │ ┌─────────┴──────────┐ │ SWITCH 8 PORTS │ │ (non-manageable │ │ acceptable ici) │ └──┬──┬──┬──┬──┬────┘ │ │ │ │ │ PC1 PC2 PC3 AP IMPRIMANTE (192.168.1.x)

ℹ À SAVOIR Dans ce schéma, tous les équipements sont sur le même réseau 192.168.1.0/24. Il n'y a pas de segmentation. C'est acceptable pour moins de 10 postes sans données sensibles.

## 5.2 — Réseau PME avec VLAN (10 à 100 employés)

C'est l'architecture standard pour une entreprise. Chaque service est isolé dans son propre VLAN.

INTERNET ¦ ┌────────┴────────┐ │ ROUTEUR / │ │ FIREWALL │ 192.168.1.1 (WAN: IP publique) │ MikroTik │ Interface Trunk vers Switch Core └────────┬────────┘ │ Trunk 802.1Q (tous les VLANs) ┌───────────┴───────────┐ │ SWITCH CORE │ 192.168.1.2 (gestion) │ 24 ports manageable │ TP-Link SG3428 └─┬────┬────┬────┬──────┘ │ │ │ │ VLAN10 VLAN20 VLAN40 VLAN99 (Admin) (Compta) (Caméras)(Invités) 192.168.10.x 20.x 40.x 99.x │ │ │ │ ┌──┴─┐ └──┐ └──┐ └──┐ │SW │ │SW│ │SW│ │AP │ │PoE │ │ │ │PoE│ │Wi │ └┬─┬─┘ └┬─┘ └┬─┘ └───┘ │ │ │ │ PCs APs PCs NVR+CAM

ℹ POURQUOI LES VLAN ? • SÉCURITÉ : un virus dans le VLAN Comptabilité ne peut pas se propager au VLAN Direction • PERFORMANCE : la diffusion broadcast est limitée à chaque VLAN (moins de bruit réseau) • CONTRÔLE : les ACL permettent de définir exactement qui peut parler à qui • VIDÉOSURVEILLANCE : les caméras sont isolées — personne ne peut y accéder sans autorisation

## 5.3 — Réseau multi-bâtiments (avec fibre optique)

Quand deux bâtiments sont séparés par plus de 100 mètres, le câble Cat6 ne suffit plus. Il faut de la fibre optique.

╔══════════════════════════════════╗ ║ BÂTIMENT A (siège) ║ ║ ║ ║ [INTERNET]──[ROUTEUR] ║ ║ │ ║ ║ [SWITCH CORE] ║ ║ │ │ │ ║ ║ [SW1] [SW2] [SFP]────────╬── Fibre OM3 ║ PCs APs │ ║ Duplex LC/LC ╚══════════════════════╪═══════════╝ │ Fibre enterrée ou aérienne Distance jusqu'à 300m (OM3) ou 80km (OS2 monomode) │ ╔══════════════════════╪═══════════╗ ║ BÂTIMENT B (annexe) ║ ║ │ ║ ║ [SFP]─┘ ║ ║ │ ║ ║ [SWITCH DIST.] ║ ║ │ │ │ ║ ║ PCs APs Caméras ║ ╚══════════════════════════════════╝

💡 ASTUCE Le module SFP (Small Form-factor Pluggable) se branche dans un port SFP du switch. Il existe des SFP cuivre (RJ45) pour les courtes distances et des SFP fibre pour les longues distances.

## 5.4 — Réseau avec DMZ (zone démilitarisée)

La DMZ est une zone réseau intermédiaire où l'on place les serveurs accessibles depuis Internet (serveur web, mail) tout en les isolant du réseau interne.

INTERNET │ ┌─────────┴─────────┐ │ FIREWALL NGFW │ │ (FortiGate 60F) │ └──┬────────┬───────┘ │ │ ┌──┴──┐ ┌──┴───────────┐ │ DMZ │ │ LAN INTERNE │ │ │ │ (VLANs) │ │ [Srv│ │ [Switch Core] │ │ Web│ │ VLAN10 Admin │ │ Mail │ VLAN20 Compta│ │ FTP]│ │ VLAN40 Cams │ └─────┘ └───────────────┘ RÈGLES FIREWALL : Internet ──→ DMZ : AUTORISÉ (ports 80, 443) Internet ──→ LAN : BLOQUÉ LAN ──→ DMZ : AUTORISÉ DMZ ──→ LAN : BLOQUÉ

## 5.5 — Réseau vidéosurveillance isolé

Les caméras NE doivent JAMAIS être sur le même réseau que les PC des employés. Voici pourquoi et comment les isoler.

SWITCH CORE (manageable) │ ├── Port 1-4 : VLAN10 (Administration) ──→ PCs ├── Port 5-8 : VLAN20 (Comptabilité) ──→ PCs ├── Port 9-16 : VLAN40 (Caméras) ──→ Câblage PoE │ │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ SWITCH PoE DÉDIÉ │ │ │ VLAN40 uniquement │ │ └─┬──┬──┬──┬──┬──┬───┘ │ │ │ │ │ │ │ │ CAM CAM CAM CAM NVR │ (192.168.40.x) │ RÈGLES ACL : VLAN40 ──→ Internet : BLOQUÉ (caméras sans accès web) VLAN40 ──→ VLAN10 : BLOQUÉ (caméras ne voient pas les PCs) VLAN10 ──→ VLAN40 : AUTORISÉ (l'admin peut voir les caméras)

🚫 IMPORTANT Si vos caméras sont sur le même réseau que vos PC, un virus peut accéder au flux vidéo, désactiver les caméras ou utiliser la bande passante pour des attaques. Toujours isoler les caméras dans un VLAN dédié.

## 5.6 — Réseau Wi-Fi avec réseau Invités isolé

UN SEUL AP PHYSIQUE — DEUX RÉSEAUX SÉPARÉS ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ POINT D'ACCÈS Wi-Fi │ │ │ │ SSID: ENTREPRISE SSID: VISITEURS-FREE │ │ (WPA3, VLAN10) (WPA2 ou Portail Captif) │ │ 192.168.10.0/24 192.168.99.0/24 │ └──────────────┬──────────────────────────────┘ │ Port Trunk 802.1Q │ (transporte VLAN10 + VLAN99) [SWITCH CORE] │ [ROUTEUR/FIREWALL] │ │ VLAN10 VLAN99 (accès (Internet complet) UNIQUEMENT) ↑ ACL bloque l'accès au réseau interne

ℹ FONCTIONNEMENT DU PORTAIL CAPTIF (Captive Portal) • Le visiteur se connecte au Wi-Fi 'VISITEURS-FREE' sans mot de passe • Son navigateur s'ouvre automatiquement sur une page de connexion personnalisée • Il accepte les CGU ou entre un code reçu par SMS, puis accède à Internet • Son accès est limité dans le temps (ex : 2h) et en débit (ex : 5 Mbps) • Son activité est loggée pour traçabilité légale

# PARTIE 6 — PLAN D'ADRESSAGE IP

L'adressage IP est la fondation de votre réseau. Une erreur ici crée des conflits qui font tomber des équipements entiers. Prenez le temps de bien comprendre avant de configurer quoi que ce soit.

## 6.1 — Comprendre l'adresse IPv4 (pour les débutants)

Une adresse IPv4 ressemble à : 192.168.10.5

192 . 168 . 10 . 5 │ │ │ │ └───────┴───────┘ └── Hôte (numéro de l'équipement) │ └── Réseau (partie commune à tous les équipements du groupe) Avec un masque /24 (255.255.255.0) : ├── Partie réseau : 192.168.10 (fixe) └── Partie hôte : .1 à .254 (variable — 254 équipements possibles) Adresses réservées dans chaque réseau /24 : 192.168.10.0 = Adresse réseau (jamais assignée à un équipement) 192.168.10.1 = Généralement le routeur (gateway) 192.168.10.255 = Adresse de broadcast (jamais assignée)

| Masque CIDR | Notation décimale | Nb d'hôtes utilisables | Plage d'hôtes (ex réseau 192.168.10.x) |
| --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.10.1 → 192.168.10.254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 192.168.10.1 → 192.168.10.126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.10.1 → 192.168.10.62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 192.168.10.1 → 192.168.10.30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.10.1 → 192.168.10.14 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Liens point-à-point entre routeurs |

💡 ASTUCE Pour un VLAN avec maximum 50 équipements : utilisez un /26. Pour 100-254 équipements : un /24. Ne sur-dimensionnez pas inutilement — cela complique la gestion.

## 6.2 — Plan d'adressage complet pour une PME

Voici un plan standard pour une entreprise avec 8 VLANs. Adaptez les noms et quantités selon votre client.

| ID VLAN | Nom du VLAN | Réseau | Masque | Gateway (Routeur) | DHCP Range | IP Statiques réservées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Administration | 192.168.10.0 | /24 | 192.168.10.1 | .10 → .150 | .2 à .9 (switchs, APs) |
| 20 | Comptabilité | 192.168.20.0 | /24 | 192.168.20.1 | .10 → .100 | .2 à .9 |
| 30 | Direction | 192.168.30.0 | /24 | 192.168.30.1 | .10 → .50 | .2 à .9 |
| 40 | Caméras / NVR | 192.168.40.0 | /24 | 192.168.40.1 | Aucun DHCP | Tout en statique |
| 50 | Wi-Fi Employés | 192.168.50.0 | /24 | 192.168.50.1 | .10 → .200 | .2 à .9 (APs) |
| 60 | Serveurs | 192.168.60.0 | /24 | 192.168.60.1 | Aucun DHCP | Tout en statique |
| 70 | Téléphonie IP | 192.168.70.0 | /24 | 192.168.70.1 | .10 → .100 | .2 à .9 |
| 99 | Wi-Fi Invités | 192.168.99.0 | /24 | 192.168.99.1 | .10 → .250 | Aucune |

ℹ À SAVOIR Le VLAN 40 (Caméras) n'a pas de DHCP. Chaque caméra reçoit une adresse IP statique configurée manuellement. Cela évite qu'une caméra change d'adresse IP et disparaisse du NVR.

## 6.3 — Registre complet des adresses IP statiques

Remplissez ce tableau pour CHAQUE équipement qui a une adresse IP fixe. Conservez-le précieusement.

| Équipement | Hostname | VLAN | Adresse IP | Masque | Gateway | DNS | Emplacement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur/FW — Interface LAN | RTR-MAIN-01 | Trunk | 192.168.1.1 | /24 | — | 8.8.8.8 | Rack U6 |
| Switch Core principal | SW-CORE-01 | Mgmt=10 | 192.168.10.2 | /24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | Rack U3 |
| Switch PoE étage 1 | SW-POE-01 | Mgmt=10 | 192.168.10.3 | /24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | Rack U4 |
| Switch PoE étage 2 | SW-POE-02 | Mgmt=10 | 192.168.10.4 | /24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | Armoire Ét.2 |
| AP Wi-Fi Bureau 1 | AP-BUREAU-01 | 50 | 192.168.50.2 | /24 | 192.168.50.1 | 192.168.10.1 | Plafond Bureau 01 |
| AP Wi-Fi Couloir | AP-COULOIR-01 | 50 | 192.168.50.3 | /24 | 192.168.50.1 | 192.168.10.1 | Plafond Couloir |
| Serveur Windows AD/DNS | SRV-AD-01 | 60 | 192.168.60.10 | /24 | 192.168.60.1 | 127.0.0.1 | Rack U8 |
| NAS Synology | NAS-01 | 60 | 192.168.60.20 | /24 | 192.168.60.1 | 192.168.60.10 | Rack U9 |
| NVR Hikvision 16 voies | NVR-01 | 40 | 192.168.40.10 | /24 | 192.168.40.1 | — | Rack U7 |
| Caméra — Entrée principale | CAM-ENTREE-01 | 40 | 192.168.40.21 | /24 | 192.168.40.1 | — | Entrée — 2.5m |
| Caméra — Couloir RDC | CAM-COULOIR-01 | 40 | 192.168.40.22 | /24 | 192.168.40.1 | — | Couloir — 3m |
| Caméra — Parking | CAM-PARKING-01 | 40 | 192.168.40.23 | /24 | 192.168.40.1 | — | Façade ext. — 4m |
| Imprimante réseau | PRINT-RH-01 | 10 | 192.168.10.200 | /24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | Bureau RH |

## 6.4 — Comment configurer une adresse IP statique sur les équipements

### Sur Windows 10/11

| ÉTAPE 1 | Ouvrir les paramètres réseau Clic droit sur l'icône réseau dans la barre des tâches → 'Ouvrir les paramètres réseau et Internet' |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Accéder aux propriétés de la carte Cliquez sur 'Modifier les options de carte' → clic droit sur 'Ethernet' → Propriétés |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Configurer IPv4 Double-cliquez sur 'Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)' → Cochez 'Utiliser l'adresse IP suivante' et renseignez : |
| --- | --- |

Adresse IP : 192.168.10.15 ← Adresse unique pour ce PC Masque : 255.255.255.0 ← /24 Passerelle : 192.168.10.1 ← Adresse du routeur DNS préféré : 192.168.60.10 ← Serveur DNS interne DNS auxiliaire : 8.8.8.8 ← DNS Google en secours

### Sur Linux (Ubuntu/Debian) — via Netplan

# Éditer /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:

version: 2

ethernets:

ens18:                            # Nom de l'interface (vérifier avec: ip link show)

dhcp4: no                       # Désactiver DHCP

addresses:

- 192.168.60.10/24            # IP statique + masque

routes:

- to: default

via: 192.168.60.1           # Gateway

nameservers:

addresses: [192.168.60.10, 8.8.8.8]  # DNS

sudo netplan apply                    # Appliquer la configuration

⚠ ATTENTION Vérifiez toujours le nom de votre interface réseau avec 'ip link show' avant d'éditer le fichier Netplan. Le nom peut être ens18, eth0, enp0s3, etc.

# PARTIE 7 — INSTALLATION PHYSIQUE ÉTAPE PAR ÉTAPE

L'installation physique est le travail le plus visible pour le client. Un câblage propre, bien étiqueté et bien rangé est la signature d'un professionnel. Un câblage en désordre crée des pannes impossibles à diagnostiquer.

💡 ASTUCE Règle d'or : posez les goulottes avant de passer les câbles. Posez tous les câbles avant de sertir les extrémités. Sertissez et testez avant de raccorder au patch panel.

## 7.1 — Ordre d'installation recommandé

| ÉTAPE 1 | Installer le rack et l'onduleur Fixez le rack au mur ou posez-le sur ses pieds. Installez l'onduleur. Câblez l'alimentation électrique. NE branchez PAS encore les équipements actifs. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Poser les goulottes (chemins de câbles) Tracer, percer, fixer. Du rack vers chaque pièce. Cette étape peut prendre 1 à 2 jours sur un grand site. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Passer tous les câbles Faites passer tous les câbles dans les goulottes avant de sertir. Laissez 2 mètres de mou de chaque côté (rack et prise murale). |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Installer les prises murales (côté utilisateur) Dénuder, raccorder sur le keystone (T568B), clipser dans la plaque murale. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Sertir et raccorder au patch panel (côté rack) Raccorder les câbles sur le patch panel en respectant l'ordre de numérotation. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 6 | Tester tous les câbles Avec le testeur RJ45 : chaque câble doit passer avant de monter les équipements. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 7 | Monter les équipements actifs dans le rack Installer switch, routeur, patch panel dans l'ordre du rack. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 8 | Brasser (relier patch panel ↔ switch) Cordons de brassage courts et colorés par VLAN. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 9 | Installer les APs et caméras Une fois le réseau actif et testé, monter les équipements en hauteur. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 10 | Étiqueter TOUT Chaque câble, chaque port de switch, chaque prise murale. C'est la dernière étape mais pas la moins importante. |
| --- | --- |

## 7.2 — Pose des goulottes — guide détaillé

VUE EN COUPE D'UN MUR AVEC GOULOTTE : ┌──────────────────────────────────────┐ Plafond │ │ │ [GOULOTTE 60x40 principale] │ ← Chemin horizontal │ │ │ │ │ dérivation 40x20 │ │ │ │ │ ▼ │ │ [PRISE MURALE] ← h = 30 cm │ ← Standard France/Haïti │ (ou h = 100 cm pour bureau) │ │ │ └──────────────────────────────────────┘ Sol HAUTEUR STANDARD DES PRISES : 30 cm du sol = standard résidentiel 100 cm du sol = standard bureau / plan de travail

| Étape | Action | Outil nécessaire | Conseil pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Tracé | Tracer le chemin à la règle et au cordeau avant de percer | Cordeau à tracer | Toujours horizontal/vertical, jamais en diagonale |
| Perçage | Percer les trous de fixation (tous les 40-50 cm) | Perceuse + chevilles | Béton : foret béton 6mm. Placo : cheville à expansion |
| Fixation fond | Visser le fond de goulotte aux chevilles | Tournevis ou visseuse | Serrez fermement — la goulotte doit être rigide |
| Passage câbles | Faire passer les câbles dans la goulotte ouverte | Aiguille à passer | Ne jamais forcer — utilisez du talc si résistance |
| Fermeture couvercle | Clipser le couvercle par pression | À la main ou maillet plastique | Vérifier que le couvercle est bien encliqueté partout |
| Jonctions | Utiliser les angles et dérivations préfabriqués | Ciseau ou scie | Pas de découpe sauvage — ça fait amateur |

⚠ RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE CÂBLAGE • Séparez PHYSIQUEMENT les câbles réseau (courants faibles) des câbles électriques 220V (courants forts) — distance minimale 20 cm • Si croisement obligatoire : croiser à 90° et jamais en parallèle • Ne jamais dépasser la capacité de remplissage d'une goulotte (max 60% pour dissipation thermique) • Toujours laisser un espace libre dans la goulotte pour les extensions futures

## 7.3 — Sertissage RJ45 — guide pas à pas pour débutant

Le sertissage est la technique qui consiste à poser un connecteur RJ45 sur un câble réseau. C'est une compétence qui s'acquiert avec la pratique.

STANDARD T568B (le plus utilisé en entreprise) : Pin Couleur Rôle ───────────────────────────────── 1 Blanc/Orange TX+ (émission +) 2 Orange TX- (émission -) 3 Blanc/Vert RX+ (réception +) 4 Bleu Inutilisé (PoE) 5 Blanc/Bleu Inutilisé (PoE) 6 Vert RX- (réception -) 7 Blanc/Brun Inutilisé (PoE) 8 Brun Inutilisé (PoE) MOYEN MNÉMOTECHNIQUE : 'B-O-BV-Bl-BlB-V-VB-Br' (Blanc-Orange ¦ Orange ¦ Blanc-Vert ¦ Bleu ¦ Blanc-Bleu ¦ Vert ¦ Blanc-Brun ¦ Brun)

| ÉTAPE 1 | Dénuder le câble sur 3 cm Utilisez l'outil de dénudage (jamais un couteau). Faites tourner l'outil autour du câble sans appuyer fort pour ne pas entailler les fils. Retirez la gaine extérieure. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Dépairer et défriser les fils Séparez les 4 paires torsadées. Dépliez chaque fil et essayez de le rendre droit entre vos doigts. Gardez les fils en ordre T568B. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Couper les fils à 1.5 cm de la gaine Tous les fils doivent avoir exactement la même longueur. Utilisez la lame de votre pince à sertir pour couper proprement. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Insérer dans le connecteur RJ45 Tenez les fils en T568B dans l'ordre. Introduisez-les dans le connecteur en vérifiant que chaque fil va jusqu'au bout (visible dans les fenêtres en cuivre). |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Sertir avec la pince Posez le connecteur dans la pince. Serrez à fond jusqu'au clic. Les 8 broches en cuivre s'enfoncent dans les fils. La gaine doit être serrée dans le connecteur. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 6 | Tester le câble Branchez les deux extrémités dans votre testeur. Les 8 voyants doivent s'allumer dans l'ordre : 1-2-3-4-5-6-7-8. Si un voyant manque ou est inversé, recommencez l'extrémité défectueuse. |
| --- | --- |

🚫 IMPORTANT Si les voyants 3 et 6 sont inversés, vous avez mélangé T568A et T568B. Si un voyant manque, un fil est mal enfoncé ou cassé. Coupez le connecteur et recommencez.

## 7.4 — Raccordement keystone (prise murale)

KEYSTONE RJ45 (vue de dessus, type 110) : ┌─────────────────────────────────────┐ │ Bleu Blanc/Bleu │ │ ──── ────────── │ │ │ │ Orange Blanc/Orange │ │ ────── ──────────── │ │ [ RJ45 femelle ]│ │ Vert Blanc/Vert │ │ ───── ────────── │ │ │ │ Brun Blanc/Brun │ └─────────────────────────────────────┘ Suivez le marquage de couleur IMPRIMÉ sur le keystone. Posez le fil dans la fente et enfoncez avec l'outil punch-down. Le fil se coupe automatiquement à la longueur correcte.

💡 ASTUCE Les keystones ont deux faces : une marquée T568A et une T568B. Respectez TOUJOURS le même standard sur l'ensemble de l'installation. T568B est le standard entreprise.

## 7.5 — Organisation du rack — brassage professionnel

BRASSAGE PROPRE : PATCH PANEL SWITCH CORE ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ P1 P2 P3 P4 │ │ G1 G2 G3 G4 │ └──┬──┬──┬──┬──┘ └──┬──┬──┬──┬──┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ Cordons courts (0.5m) organisés par couleur RÈGLE DE COULEUR RECOMMANDÉE : Bleu = VLAN 10 (Administration) Vert = VLAN 20 (Comptabilité) Jaune = VLAN 40 (Caméras) Rouge = VLAN 99 (Invités) Gris = Liens uplink (trunk) Orange = Ports serveurs

## 7.6 — Étiquetage — la signature d'un professionnel

Un réseau sans étiquettes est un réseau qu'on ne peut pas maintenir. Un réseau bien étiqueté permet de diagnostiquer une panne en 5 minutes au lieu de 2 heures.

| Quoi étiqueter | Format d'étiquette | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Chaque câble (les DEUX bouts) | [BÂTIMENT]-[ÉTAGE]-[PIÈCE]-[N°PRISE] | A-1-BUR01-P1 |
| Chaque port du patch panel | Numéro correspondant à la prise murale | Port 1 → A-1-BUR01-P1 |
| Chaque port du switch | Nom de l'équipement connecté | PC-MARIE ou AP-BUREAU-01 |
| Chaque équipement dans le rack | Hostname + adresse IP de gestion | SW-CORE-01 — 192.168.10.2 |
| Chaque prise murale | Son numéro de port dans le patch panel | PORT 05 |
| Les cordons de brassage | Étiquette de couleur VLAN | Bleu = VLAN10 |

# PARTIE 8 — CONFIGURATION RÉSEAU COMPLÈTE

Cette partie couvre la configuration logicielle de tous les équipements. Chaque technologie est expliquée avec son rôle, puis la procédure de configuration.

## 8.1 — Configuration du Switch Manageable (TP-Link Omada)

### Accès initial au switch

Un switch TP-Link neuf est accessible à l'adresse IP par défaut : 192.168.0.1

| ÉTAPE 1 | Brancher un PC directement sur le port 1 du switch Avec un câble Cat6. Pas encore branché au réseau. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Configurer le PC en IP statique temporaire Adresse : 192.168.0.10 / Masque : 255.255.255.0 / Gateway : 192.168.0.1 |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Ouvrir le navigateur web Taper http://192.168.0.1 — Interface web du switch. Login : admin / Mot de passe : admin (changer immédiatement!) |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Changer le mot de passe par défaut Aller dans System > User Management > changer le mot de passe admin. C'est OBLIGATOIRE. |
| --- | --- |

🚫 IMPORTANT Ne jamais laisser le mot de passe par défaut sur un équipement réseau. C'est la première chose qu'un attaquant essaie.

### Création des VLANs sur le switch TP-Link

Aller dans : L2 Features → 802.1Q VLAN → VLAN Config

| VLAN ID | VLAN Name | Action dans l'interface |
| --- | --- | --- |
| 10 | ADMINISTRATION | Cliquer 'Add' → VLAN ID: 10 → Name: ADMINISTRATION → Save |
| 20 | COMPTABILITE | Cliquer 'Add' → VLAN ID: 20 → Name: COMPTABILITE → Save |
| 40 | CAMERAS | Cliquer 'Add' → VLAN ID: 40 → Name: CAMERAS → Save |
| 50 | WIFI-STAFF | Cliquer 'Add' → VLAN ID: 50 → Name: WIFI-STAFF → Save |
| 99 | INVITES | Cliquer 'Add' → VLAN ID: 99 → Name: INVITES → Save |

### Configuration des ports Access et Trunk

Aller dans : L2 Features → 802.1Q VLAN → Port Config

| Port | Type | VLAN | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Port 1-6 | Access | VLAN 10 | Link Type: Access, PVID: 10 |
| Port 7-12 | Access | VLAN 20 | Link Type: Access, PVID: 20 |
| Port 13-20 | Access | VLAN 40 | Link Type: Access, PVID: 40 |
| Port 21-22 | Access | VLAN 50 | Link Type: Access, PVID: 50 |
| Port 23 | Trunk | Tous VLANs | Link Type: Trunk, Allowed VLANs: 10,20,40,50,99 |
| Port 24 | Trunk | Tous VLANs | Link Type: Trunk (lien vers routeur), Allowed: All |

## 8.2 — Configuration du Routeur MikroTik (via Winbox)

Winbox est l'outil de configuration graphique de MikroTik. Téléchargeable gratuitement sur mikrotik.com.

### Connexion initiale à MikroTik

| ÉTAPE 1 | Télécharger Winbox mikrotik.com/download → Winbox (Windows). MAC-address discovery permet de se connecter même sans IP configurée. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Se connecter par adresse MAC Dans Winbox : onglet 'Neighbors' → votre routeur apparaît avec son adresse MAC → cliquer → Login: admin / Password: vide (laisser vide) → Connect |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Changer le mot de passe System → Users → admin → double-clic → Password → entrer un nouveau mot de passe fort → OK |
| --- | --- |

### Configuration des interfaces VLAN

# Dans Winbox : Interfaces → Add (+) → VLAN

VLAN 10 :  Name: vlan10  VLAN ID: 10   Interface: ether2 (lien vers switch)

VLAN 20 :  Name: vlan20  VLAN ID: 20   Interface: ether2

VLAN 40 :  Name: vlan40  VLAN ID: 40   Interface: ether2

VLAN 50 :  Name: vlan50  VLAN ID: 50   Interface: ether2

VLAN 99 :  Name: vlan99  VLAN ID: 99   Interface: ether2

### Attribution des adresses IP sur chaque VLAN

# IP → Addresses → Add (+)

192.168.10.1/24  →  Interface: vlan10

192.168.20.1/24  →  Interface: vlan20

192.168.40.1/24  →  Interface: vlan40

192.168.50.1/24  →  Interface: vlan50

192.168.99.1/24  →  Interface: vlan99

### Configuration DHCP par VLAN

# IP → Pool → Add (+) : créer les plages d'adresses

pool-vlan10 :  192.168.10.10 - 192.168.10.150

pool-vlan20 :  192.168.20.10 - 192.168.20.100

pool-vlan50 :  192.168.50.10 - 192.168.50.200

pool-vlan99 :  192.168.99.10 - 192.168.99.250

# IP → DHCP Server → Add (+) : créer les serveurs DHCP

Name: dhcp-vlan10   Interface: vlan10   Pool: pool-vlan10   Lease: 1d

Name: dhcp-vlan20   Interface: vlan20   Pool: pool-vlan20   Lease: 1d

Name: dhcp-vlan50   Interface: vlan50   Pool: pool-vlan50   Lease: 8h

Name: dhcp-vlan99   Interface: vlan99   Pool: pool-vlan99   Lease: 2h

# IP → DHCP Server → Networks : configurer les options par réseau

192.168.10.0/24  Gateway: 192.168.10.1  DNS: 192.168.60.10,8.8.8.8

192.168.20.0/24  Gateway: 192.168.20.1  DNS: 192.168.60.10,8.8.8.8

192.168.50.0/24  Gateway: 192.168.50.1  DNS: 8.8.8.8,1.1.1.1

192.168.99.0/24  Gateway: 192.168.99.1  DNS: 8.8.8.8,1.1.1.1

### NAT — Partage de l'accès Internet

Le NAT permet à tous les équipements du réseau interne de sortir sur Internet avec une seule adresse IP publique.

# IP → Firewall → NAT → Add (+)

Chain: srcnat         ← Trafic sortant

Out Interface: ether1 ← Interface WAN (Internet)

Action: masquerade    ← Remplace l'IP privée par l'IP publique

### Firewall — Bloquer le VLAN Invités du réseau interne

Les invités doivent accéder à Internet uniquement. Ils ne doivent PAS accéder aux serveurs, aux caméras ou aux PCs des employés.

# IP → Firewall → Filter Rules → Add (+)

Chain: forward

Src Address: 192.168.99.0/24    ← VLAN Invités

Dst Address: 192.168.0.0/16     ← Tout le réseau interne

Action: drop                    ← Bloquer

Comment: BLOCK-GUESTS-TO-LAN

## 8.3 — Configuration Wi-Fi (TP-Link Omada Controller)

Omada Controller est le logiciel de gestion centralisée des APs TP-Link. Il se télécharge gratuitement sur tp-link.com.

| ÉTAPE 1 | Installer Omada Controller Sur un PC ou serveur Windows/Linux. Accéder via http://localhost:8043 après installation. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Adopter les APs Les APs TP-Link sur le même réseau apparaissent automatiquement dans l'onglet 'Devices'. Cliquer 'Adopt' pour chaque AP. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Créer le profil Wi-Fi Employés Settings → Wireless Networks → Add → Remplir : |
| --- | --- |

| Paramètre | Valeur | Explication |
| --- | --- | --- |
| SSID Name | ENTREPRISE-STAFF | Nom du réseau visible par les appareils |
| Security | WPA3-SAE / WPA2-PSK | WPA3 si tous les appareils le supportent, sinon WPA2 |
| Password | Mot de passe fort 20 chars | Jamais le nom de l'entreprise ou une date |
| VLAN | 10 | Les appareils connectés à ce SSID seront dans VLAN10 |
| Band Steering | Activé | Force les appareils récents sur le 5 GHz (plus rapide) |
| Fast Roaming | Activé (802.11r) | Passage transparent entre APs sans coupure |
| Schedule | Pas de schedule | Réseau disponible 24h/24 |

| ÉTAPE 4 | Créer le profil Wi-Fi Invités Settings → Wireless Networks → Add → SSID: VISITEURS / Security: WPA2 / VLAN: 99 / Portal: Enabled (portail captif) |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Configurer le portail captif Settings → Hotspot → Create Portal → Simple Password ou No Authentication → Termes d'utilisation → Durée de session: 4h → Débit max: 5 Mbps |
| --- | --- |

## 8.4 — Configuration VPN WireGuard (télétravail)

WireGuard est le VPN le plus moderne et le plus simple à configurer. Il permet aux employés en télétravail d'accéder au réseau de l'entreprise de façon sécurisée.

TÉLÉTRAVAIL — COMMENT ÇA FONCTIONNE : [PC Domicile]──── Internet ────[ROUTEUR ENTREPRISE] │ │ │ Tunnel WireGuard chiffré │ │ (personne ne peut lire │ │ ce qui y passe) │ │◄──────────────────────────────►│ │ │ L'employé voit le réseau │ interne comme s'il était │ physiquement au bureau [Serveurs, NAS, Imprimantes]

# Sur MikroTik — Activer WireGuard (via terminal ou SSH)

/interface wireguard add name=wg0 listen-port=51820 comment="VPN-TELETRAVAIL"

# Voir la clé publique du serveur (à donner aux clients)

/interface wireguard print

# Ajouter un utilisateur (peer)

/interface wireguard peers add \

interface=wg0 \

public-key="CLE-PUBLIQUE-DU-CLIENT" \

allowed-address=10.0.0.2/32 \

comment="VPN-Marie-RH"

💡 ASTUCE Pour configurer le client WireGuard sur le PC de l'employé : télécharger l'application WireGuard (wireguard.com), générer les clés sur le client, et donner la clé publique à l'administrateur.

# PARTIE 9 — COMMANDES PAR PLATEFORME

Cette partie est votre référence de terrain. Chaque commande est expliquée : son rôle, quand l'utiliser, la syntaxe exacte, un exemple réel et les erreurs possibles.

## 9.1 — Cisco IOS — Commandes essentielles

ℹ À SAVOIR Cisco utilise un système de modes : Mode USER (>), Mode PRIVILEGED (#), Mode CONFIGURATION (config)#. Pour passer d'un mode à l'autre : 'enable' puis 'configure terminal'.

HIÉRARCHIE DES MODES CISCO : Switch> ← Mode User (lecture seule) │ enable Switch# ← Mode Privilegié (show, debug, copy) │ configure terminal Switch(config)# ← Mode Configuration globale │ interface Gi0/1 Switch(config-if)# ← Mode Configuration interface │ exit Switch(config)# ← Retour config globale │ end (ou Ctrl+Z) Switch# ← Retour mode privilegié

| Commande | Mode | Rôle | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | User > | Passer en mode privilégié | Switch> enable |
| configure terminal | Privilegié # | Entrer en configuration | Switch# configure terminal |
| show running-config | Privilegié # | Afficher la config active complète | Switch# show running-config |
| show interfaces status | Privilegié # | État de tous les ports (up/down/speed) | Switch# show interfaces status |
| show vlan brief | Privilegié # | Liste des VLANs et ports associés | Switch# show vlan brief |
| show interfaces trunk | Privilegié # | Ports trunk actifs et VLANs transportés | Switch# show interfaces trunk |
| show ip interface brief | Privilegié # | Interfaces IP et leur état | Switch# show ip interface brief |
| show spanning-tree | Privilegié # | État STP sur tous les VLANs | Switch# show spanning-tree |
| show mac address-table | Privilegié # | Table MAC : quel PC est sur quel port | Switch# show mac address-table |
| show arp | Privilegié # | Table ARP : correspondances IP ↔ MAC | Switch# show arp |
| copy running-config startup-config | Privilegié # | SAUVEGARDER la configuration | Switch# copy run start |
| reload | Privilegié # | Redémarrer le switch | Switch# reload |
| hostname SW-CORE-01 | Config (config)# | Changer le nom du switch | Switch(config)# hostname SW-CORE-01 |
| no shutdown | Config-if | Activer un port désactivé | SW-CORE-01(config-if)# no shutdown |
| shutdown | Config-if | Désactiver un port | SW-CORE-01(config-if)# shutdown |

# Configuration complète d'un switch Cisco — exemple type PME

! ─── Sécurité de base ───

hostname SW-CORE-01

enable secret MonMotDePasseAdmin!2025  ! Mot de passe mode privilégié chiffré

service password-encryption            ! Chiffrer tous les mots de passe en clair

banner motd ^ ACCES AUTORISE UNIQUEMENT — Toute intrusion sera poursuivie ^

no ip http server                      ! Désactiver l'interface web non sécurisée

ip http secure-server                  ! Activer uniquement HTTPS

!

! ─── SSH v2 (remplacer Telnet) ───

ip domain-name entreprise.local

crypto key generate rsa modulus 2048   ! Générer les clés SSH

ip ssh version 2

line vty 0 15

transport input ssh                   ! SSH uniquement, pas Telnet

login local

username admin privilege 15 secret MonMotDePasseSSH!2025

!

! ─── VLANs ───

vlan 10

name ADMINISTRATION

vlan 20

name COMPTABILITE

vlan 40

name CAMERAS

vlan 50

name WIFI-STAFF

vlan 99

name INVITES

!

! ─── Ports Access (exemple : port 1 → VLAN Administration) ───

interface range GigabitEthernet0/1 - 6

description VLAN10-ADMINISTRATION

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast       ! Connexion immédiate (pas d'attente STP)

spanning-tree bpduguard enable ! Sécurité : bloque si un switch est connecté ici

no shutdown

!

! ─── Port Trunk (port 24 → routeur) ───

interface GigabitEthernet0/24

description TRUNK-VERS-ROUTEUR

switchport trunk encapsulation dot1q  ! Encapsulation 802.1Q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,99

no shutdown

!

! ─── Interface de gestion (SVI) ───

interface vlan 10

description INTERFACE-MGMT

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.10.1

!

! ─── Sauvegarder ───

copy running-config startup-config

## 9.2 — MikroTik RouterOS — Commandes CLI complètes

ℹ À SAVOIR MikroTik peut se configurer via Winbox (interface graphique) ou via SSH/console (ligne de commande). Ces commandes sont pour le CLI — plus rapide pour les configurations répétitives.

| Commande | Rôle | Exemple |
| --- | --- | --- |
| /system identity print | Voir le nom du routeur | Affiche: name: RTR-MAIN-01 |
| /interface print | Lister toutes les interfaces | Affiche: ether1, ether2, vlan10... |
| /ip address print | Voir toutes les adresses IP configurées | Affiche: 192.168.10.1/24 vlan10 |
| /ip route print | Table de routage complète | Affiche les routes statiques et dynamiques |
| /ip dhcp-server lease print | Voir les baux DHCP actifs | Affiche: IP, MAC, hostname, expiration |
| /ip firewall filter print | Lister les règles firewall | Affiche toutes les règles avec compteurs |
| /ip firewall nat print | Lister les règles NAT | Affiche les règles de masquerade et DNAT |
| /interface wireless print | État des interfaces Wi-Fi | Si RouterBoard avec Wi-Fi intégré |
| /system resource print | CPU, RAM, uptime, version OS | Diagnostic de performance |
| /log print | Journaux système en temps réel | Dernières lignes du log |
| /ping 8.8.8.8 count=5 | Test de connectivité Internet | Ping Google 5 fois |
| /tool traceroute 8.8.8.8 | Tracer le chemin vers Internet | Affiche chaque saut |
| /export file=backup-2025 | Exporter la configuration complète | Crée backup-2025.rsc sur le routeur |
| /system reboot | Redémarrer le routeur | ATTENTION : interruption de service |

# Configuration complète MikroTik RouterOS — PME type

# 1. Identité du routeur

/system identity set name=RTR-MAIN-01

# 2. Changer le mot de passe admin

/user set admin password="MonMotDePasseFort!2025"

# 3. Configuration de l'interface WAN (ether1 = Internet)

/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no comment="WAN-INTERNET"

# OU si IP fixe fournie par l'opérateur :

/ip address add address=203.0.113.10/30 interface=ether1 comment="WAN-IP-FIXE"

/ip route add gateway=203.0.113.9 comment="ROUTE-DEFAUT-INTERNET"

# 4. Créer les interfaces VLAN sur ether2 (lien trunk vers switch)

/interface vlan add name=vlan10 vlan-id=10 interface=ether2 comment="ADMIN"

/interface vlan add name=vlan20 vlan-id=20 interface=ether2 comment="COMPTA"

/interface vlan add name=vlan40 vlan-id=40 interface=ether2 comment="CAMERAS"

/interface vlan add name=vlan50 vlan-id=50 interface=ether2 comment="WIFI-STAFF"

/interface vlan add name=vlan99 vlan-id=99 interface=ether2 comment="INVITES"

# 5. Adresses IP sur chaque interface VLAN

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20

/ip address add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40

/ip address add address=192.168.50.1/24 interface=vlan50

/ip address add address=192.168.99.1/24 interface=vlan99

# 6. Pools d'adresses DHCP

/ip pool add name=pool-admin ranges=192.168.10.10-192.168.10.150

/ip pool add name=pool-compta ranges=192.168.20.10-192.168.20.100

/ip pool add name=pool-wifi ranges=192.168.50.10-192.168.50.200

/ip pool add name=pool-guest ranges=192.168.99.10-192.168.99.250

# 7. Serveurs DHCP

/ip dhcp-server add name=dhcp-admin interface=vlan10 address-pool=pool-admin lease-time=1d disabled=no

/ip dhcp-server add name=dhcp-compta interface=vlan20 address-pool=pool-compta lease-time=1d disabled=no

/ip dhcp-server add name=dhcp-wifi interface=vlan50 address-pool=pool-wifi lease-time=8h disabled=no

/ip dhcp-server add name=dhcp-guest interface=vlan99 address-pool=pool-guest lease-time=2h disabled=no

# 8. Réseaux DHCP (options distribuées aux clients)

/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=192.168.60.10,8.8.8.8

/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=192.168.60.10,8.8.8.8

/ip dhcp-server network add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

/ip dhcp-server network add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

# 9. NAT Masquerade (partage Internet)

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="NAT-INTERNET"

# 10. Règles Firewall de base

/ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept comment="ACCEPT-ETABLI"

/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="DROP-INVALIDE"

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="BLOCK-GUESTS-LAN"

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 dst-address=!192.168.40.0/24 action=drop comment="BLOCK-CAMERAS-OUT"

# 11. DNS

/ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1 allow-remote-requests=yes

# 12. NTP (synchronisation de l'heure)

/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=216.239.35.0

## 9.3 — Linux Ubuntu Server — Commandes réseau

| Commande | Rôle | Exemple réel |
| --- | --- | --- |
| ip addr show | Afficher toutes les interfaces et adresses IP | ip addr show ens18 |
| ip link show | État des interfaces (up/down) | ip link show |
| ip route show | Table de routage | ip route show |
| ip route add | Ajouter une route statique | ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.60.1 |
| ping -c 4 8.8.8.8 | Test ping vers Internet | Résultat : 4 paquets envoyés/reçus |
| traceroute 8.8.8.8 | Tracer le chemin vers Internet | Affiche chaque routeur traversé |
| ss -tulnp | Ports ouverts et processus associés | Remplace netstat sur Ubuntu moderne |
| nmap -sn 192.168.10.0/24 | Scanner le réseau (équipements actifs) | Nécessite : apt install nmap |
| arp -a | Table ARP (IP ↔ MAC) | Voir tous les équipements récemment contactés |
| curl -I https://google.com | Tester l'accès HTTPS vers Internet | Doit retourner HTTP/2 200 |
| systemctl restart networking | Redémarrer le service réseau | Après modification de configuration |
| netplan apply | Appliquer la config Netplan sans redémarrer | Après modification de /etc/netplan/ |
| cat /etc/resolv.conf | Voir le DNS configuré | Doit afficher nameserver 192.168.60.10 |
| hostnamectl set-hostname NOM | Changer le nom de la machine | hostnamectl set-hostname SRV-AD-01 |

# PARTIE 10 — INSTALLATION VIDÉOSURVEILLANCE COMPLÈTE

Cette partie couvre tout le processus : du choix des caméras à la configuration du NVR, en passant par le câblage PoE et l'accès à distance.

## 10.1 — Comprendre les composants d'un système CCTV IP

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ SYSTÈME CCTV IP COMPLET │ │ │ │ [Caméra IP]──PoE──[Switch PoE]──[NVR]──[Écran] │ │ │ │ │ │ Capture l'image Stocke et gère │ │ Encode en H.265 les enregistrements │ │ Envoie en RTSP Disques durs internes │ │ │ │ │ [Internet] │ │ │ │ │ [Smartphone] │ │ App Hik-Connect │ │ (accès à distance) │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

## 10.2 — Choisir la bonne caméra

| Paramètre | Options | Comment choisir ? |
| --- | --- | --- |
| Résolution | 2MP (1080p) / 4MP (2K) / 8MP (4K) | 4MP est le standard minimum en 2025. 8MP pour lire des plaques ou des visages à distance. |
| Objectif | 2.8mm / 4mm / 6mm / 8mm / 12mm / Varifocal | 2.8mm = grand angle (entrées). 6-8mm = distance (parking). Varifocal = réglable sur place. |
| Vision nocturne | IR classique (NB) / ColorVu (couleur) / Thermique | ColorVu si la zone est éclairée. IR si zones sombres sans éclairage. |
| Format | Dôme / Bullet / PTZ / Fisheye | Dôme = intérieur discret. Bullet = extérieur longue portée. PTZ = grands espaces avec suivi. |
| Indice de protection | IP67 (extérieur) / IP66 / IP54 / IK10 | Toujours IP67 minimum pour extérieur. IK10 = anti-vandale. |
| Alimentation | PoE 802.3af (15W) / PoE+ 802.3at (30W) / 12V DC | PoE préféré : un seul câble pour données ET alimentation. |
| Codec | H.264 / H.265 / H.265+ | H.265+ : réduit le stockage de 70% vs H.264. Choisissez toujours H.265+ si disponible. |

## 10.3 — Calcul du stockage NVR — formule détaillée

Avant d'acheter les disques durs, calculez exactement l'espace nécessaire.

FORMULE DE CALCUL : GB par jour (1 caméra) = Bitrate(Mbps) × 3600s × 24h ÷ 8 ÷ 1000 EXEMPLE : 8 caméras 4MP à 4 Mbps, 30 jours de rétention : → 4 Mbps × 3600 × 24 / 8 / 1000 = 43.2 GB/jour/caméra → × 8 caméras = 345.6 GB/jour → × 30 jours = 10.368 TB → Avec H.265+ (÷3) ≈ 3.5 TB → Prévoir 4 TB × 2 disques (RAID 1) = 8 TB installés

| Configuration | Bitrate estimé | 1 cam/jour | 8 cams/30j (H.265) | 8 cams/30j (H.265+) | Disques recommandés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2MP — 1080p | 2-3 Mbps | 21-32 GB | 5-8 TB | 1.7-2.6 TB | 2× WD Purple 2TB |
| 4MP — 2K | 3-5 Mbps | 32-54 GB | 7.7-13 TB | 2.5-4.3 TB | 2× WD Purple 4TB |
| 8MP — 4K | 6-10 Mbps | 65-108 GB | 15.6-26 TB | 5.2-8.7 TB | 2× Seagate SkyHawk 8TB |

💡 ASTUCE Avec la détection de mouvement activée (enregistrement uniquement si mouvement détecté), divisez l'espace nécessaire par 3 à 5 selon l'activité de la zone surveillée.

## 10.4 — Installation d'une caméra PoE — étape par étape

| ÉTAPE 1 | Préparer le câble Cat6 Passez le câble Cat6 depuis le switch PoE jusqu'à l'emplacement de la caméra. Laissez 30 cm de mou à l'arrivée de la caméra. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Fixer le support Marquer les trous, percer, cheville, visser le support de la caméra. Pour l'extérieur : utiliser des vis inox pour éviter la rouille. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Passer et protéger le câble Pour les caméras extérieures : le câble doit passer dans un boîtier étanche IP67. Appliquer du silicone autour du câble à l'entrée du boîtier. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Raccorder le câble à la caméra La plupart des caméras Hikvision ont un connecteur RJ45 interne. Sertir le connecteur T568B et le brancher. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Brancher au switch PoE Brancher l'autre extrémité sur un port PoE du switch. La caméra s'allume automatiquement (alimentée par PoE). Vérifier la LED du port. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 6 | Configurer l'adresse IP Depuis un PC dans le VLAN40, aller sur http://192.168.40.64 (IP par défaut Hikvision) et configurer l'adresse IP statique selon votre plan d'adressage. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 7 | Orienter la caméra Connectez-vous à l'interface web de la caméra. Réglez l'image en temps réel en tournant le corps de la caméra. Visser définitivement quand l'angle est parfait. |
| --- | --- |

⚠ ATTENTION Par défaut, toutes les caméras Hikvision neuves ont le même mot de passe. Changez-le IMMÉDIATEMENT. Un attaquant sur votre réseau pourrait accéder à toutes vos caméras.

## 10.5 — Configuration du NVR Hikvision — guide complet

| ÉTAPE 1 | Connexion initiale Brancher le NVR à l'écran (HDMI), brancher clavier et souris USB. Mettre sous tension. Suivre l'assistant de démarrage. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Configurer l'IP du NVR Aller dans : Configuration → Network → Basic → IPv4. Désactiver DHCP. Entrer l'IP statique : 192.168.40.10 / Masque : 255.255.255.0 / Gateway : 192.168.40.1 |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Formater les disques durs Aller dans : Configuration → Storage → HDD Management. Sélectionner les disques → Format. ATTENTION : cette opération efface tout. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Ajouter les caméras Aller dans : Configuration → Camera Management → Add. Cliquer sur 'Search' pour découverte automatique. Sélectionner les caméras trouvées → Ajouter. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 5 | Configurer l'enregistrement Aller dans : Configuration → Record Schedule. Pour chaque caméra : activer 'All-day' en mode 'Continuous' + 'Motion'. Appliquer à toutes les caméras. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 6 | Activer l'accès à distance Aller dans : Configuration → Network → Advanced → Platform Access. Activer Hik-Connect. Scanner le QR code avec l'app Hik-Connect sur votre smartphone. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 7 | Configurer les alertes Aller dans : Configuration → Event → Motion Detection. Dessiner la zone de détection. Activer : Send Email + Trigger Alarm Output. |
| --- | --- |

✅ VÉRIFICATIONS FINALES NVR • Toutes les caméras apparaissent dans l'interface en temps réel • L'enregistrement est actif : icône rouge sur chaque caméra dans la vue live • Le disque dur est reconnu et formaté (HDD Management) • L'accès depuis le smartphone fonctionne via Hik-Connect • Les alertes de détection de mouvement arrivent sur votre email

# PARTIE 11 — PROCÉDURES DE TESTS COMPLETS

Ne déclarez JAMAIS une installation terminée sans avoir exécuté et documenté tous ces tests. Un client qui découvre une panne après votre départ est un client perdu.

ℹ À SAVOIR Créez une fiche de recette à signer par le client à la fin des tests. Elle prouve que l'installation fonctionne au moment de la livraison.

## 11.1 — Tests des câbles (avant tout branchement réseau)

C'est le premier test, le plus fondamental. Un câble défectueux cause des problèmes intermittents difficiles à diagnostiquer plus tard.

| Résultat sur le testeur | Signification | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Voyants 1-2-3-4-5-6-7-8 s'allument dans l'ordre | ✅ CÂBLE OK | — | Rien à faire |
| Un voyant manque (ex: voyant 3 absent) | Fil 3 ouvert (cassé) | Sertissage incomplet ou fil cassé | Resertir l'extrémité défectueuse |
| Deux voyants s'allument en même temps | Court-circuit entre 2 fils | Deux fils en contact dans le connecteur | Resertir — vérifier qu'aucun fil ne se croise |
| Voyants 3 et 6 inversés | Paire 2 inversée | T568A sur un bout, T568B sur l'autre | Resertir en T568B des deux côtés |
| Voyants lents ou clignotants | Résistance trop élevée | Câble trop long (>90m) ou mauvais contact | Vérifier longueur, resertir avec pression |
| Aucun voyant | Câble complètement ouvert | Câble coupé ou non connecté | Vérifier que les deux extrémités sont branchées |

## 11.2 — Tests réseau de base — commandes complètes

### Test PING — Vérifier la connectivité

Le ping envoie des paquets ICMP et mesure le temps de réponse. C'est votre outil de diagnostic numéro 1.

INTERPRÉTATION D'UN PING : C:\> ping 192.168.10.1 Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.10.1 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255 ← NORMAL Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255 ← NORMAL Délai de 1-5ms = Excellent (réseau local) Délai de 5-20ms = Correct (réseau local ou VPN) Délai de 50-200ms = Acceptable (Internet normal) Délai > 500ms = Problème (congestion ou lien défaillant) 'Délai d'attente dépassé' = Équipement éteint ou pare-feu bloque 'Hôte de destination inatteignable' = Pas de route vers cet hôte

| Test à effectuer | Commande Windows | Commande Linux | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping vers le routeur (gateway) | ping 192.168.10.1 | ping -c 4 192.168.10.1 | < 5ms, 0% perte |
| Ping entre deux VLANs | ping 192.168.20.1 | ping -c 4 192.168.20.1 | < 5ms si inter-VLAN activé |
| Ping vers Internet | ping 8.8.8.8 | ping -c 4 8.8.8.8 | < 50ms, 0% perte |
| Ping vers un nom de domaine | ping google.com | ping -c 4 google.com | DNS fonctionne si résolu |
| Ping continu (surveillance) | ping -t 192.168.10.1 | ping 192.168.10.1 | Ctrl+C pour arrêter |
| Ping depuis VLAN Invités vers LAN | ping 192.168.10.1 | ping -c 4 192.168.10.1 | DOIT ÉCHOUER (ACL active) |

### Test TRACEROUTE — Diagnostiquer le chemin réseau

Le traceroute révèle chaque équipement (routeur, switch L3) que traversent vos paquets entre l'origine et la destination.

C:\> tracert 8.8.8.8 Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8] avec un maximum de 30 sauts : 1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1 ← Votre routeur 2 12 ms 11 ms 12 ms 203.0.113.1 ← Routeur opérateur 3 18 ms 17 ms 18 ms 10.1.2.3 ← Backbone opérateur 4 25 ms 24 ms 25 ms 8.8.8.8 ← Google DNS Si vous voyez '* * *' sur un saut = ce routeur bloque ICMP Si ça s'arrête soudainement = rupture à ce point du chemin

# Windows

tracert 8.8.8.8                 # Vers Internet

tracert 192.168.20.1            # Vers un autre VLAN

# Linux / Mac

traceroute 8.8.8.8

traceroute -n 192.168.20.1      # -n : sans résolution DNS (plus rapide)

### Tests ipconfig / ip — Diagnostic de configuration IP

# Windows — Commandes essentielles

ipconfig /all                   # Configuration complète : IP, MAC, DNS, DHCP

ipconfig /release               # Libérer l'adresse DHCP actuelle

ipconfig /renew                 # Demander une nouvelle adresse DHCP

ipconfig /flushdns              # Vider le cache DNS (résout les problèmes de noms)

arp -a                          # Voir la table ARP (IP ↔ MAC)

nslookup google.com             # Tester la résolution DNS

nslookup google.com 8.8.8.8     # Tester avec un DNS spécifique

netstat -an                     # Ports ouverts et connexions actives

# Linux — Commandes essentielles

ip addr show                    # Interfaces et adresses IP

ip route show                   # Table de routage

cat /etc/resolv.conf            # DNS configuré

resolvectl status               # DNS détaillé (Ubuntu 18.04+)

arp -n                          # Table ARP

ss -tulnp                       # Ports ouverts

nslookup google.com             # Test DNS

dig google.com @8.8.8.8         # Test DNS avancé vers Google

## 11.3 — Tests VLAN — procédure complète

Les tests VLAN vérifient que la segmentation réseau fonctionne correctement : que les VLANs communiquent quand ils le doivent, et sont isolés quand ils doivent l'être.

| Test N° | Test à effectuer | Depuis où | Vers quoi | Résultat attendu | Si ça échoue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN-01 | Ping gateway VLAN10 | PC dans VLAN10 | 192.168.10.1 | ✅ Répond < 5ms | Vérifier port access sur switch |
| VLAN-02 | DHCP fonctionne | PC dans VLAN10 | ipconfig /renew | ✅ Reçoit 192.168.10.x | Vérifier serveur DHCP VLAN10 |
| VLAN-03 | Inter-VLAN VLAN10→VLAN20 | PC dans VLAN10 | 192.168.20.1 | ✅ Répond (routage actif) | Vérifier routage inter-VLAN sur routeur |
| VLAN-04 | Isolation Invités→Admin | PC dans VLAN99 | 192.168.10.1 | ❌ Ne répond PAS (ACL) | Vérifier règle firewall BLOCK-GUESTS |
| VLAN-05 | Isolation Caméras | PC dans VLAN40 | 192.168.10.1 | ❌ Ne répond PAS | Vérifier règle firewall BLOCK-CAMERAS |
| VLAN-06 | Admin peut voir les caméras | PC dans VLAN10 | 192.168.40.10 | ✅ Répond (NVR) | Vérifier règle allow VLAN10→VLAN40 |
| VLAN-07 | Invités ont Internet | PC dans VLAN99 | ping 8.8.8.8 | ✅ Répond (Internet OK) | Vérifier NAT et route pour VLAN99 |
| VLAN-08 | Wi-Fi Staff dans bon VLAN | Téléphone sur SSID Staff | ipconfig/ifconfig | ✅ IP 192.168.50.x | Vérifier VLAN50 sur AP et trunk |

## 11.4 — Tests PoE

| ÉTAPE 1 | Vérifier l'alimentation PoE sur le switch Sur switch Cisco : show power inline. Sur switch TP-Link : interface web → Switching → PoE → PoE Config. Chaque port alimenté doit afficher la puissance consommée. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Vérifier le budget PoE total Total consommé NE DOIT PAS dépasser le budget du switch. Ex : switch 193W avec 10 caméras à 12W = 120W consommés (< 193W ✅). |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Test d'une caméra PoE Brancher la caméra. La LED du port s'allume. La caméra apparaît en réseau après 30 secondes. Ping vers son IP doit répondre. |
| --- | --- |

VÉRIFICATION BUDGET PoE : Switch PoE 193W : Port 1 : Caméra Hikvision 4MP → 12.5W Port 2 : Caméra Hikvision 4MP → 12.5W Port 3 : AP Wi-Fi EAP670 → 22.5W Port 4 : AP Wi-Fi EAP670 → 22.5W Port 5 : Téléphone IP Fanvil → 3.5W ────────────────────────────────────────── TOTAL CONSOMMÉ → 73.5W BUDGET DISPONIBLE → 193W MARGE LIBRE → 119.5W ✅ Sécurisé

🚫 IMPORTANT Si le budget PoE est dépassé, le switch coupe l'alimentation des ports les moins prioritaires. Des caméras ou des APs s'éteignent aléatoirement. Toujours vérifier le budget avant la mise en service.

## 11.5 — Test de débit réseau (iPerf3)

iPerf3 mesure le débit réel entre deux points du réseau. Indispensable pour vérifier qu'un câble ou une liaison fibre fonctionne à la bonne vitesse.

# Installer iPerf3 (Linux)

sudo apt install iperf3 -y

# Sur le serveur (PC de destination) — lancer en mode écoute

iperf3 -s

# Sur le client (PC de test) — lancer le test

iperf3 -c 192.168.60.10 -t 30 -P 4     # Test 30s, 4 flux parallèles

| Résultat attendu | Signification | Si inférieur |
| --- | --- | --- |
| > 900 Mbps entre deux PCs | Câble Cat6 fonctionnel à 1 Gbps | Câble défectueux ou switch à 100 Mbps |
| > 9 Gbps sur lien fibre | Fibre 10G fonctionnelle | Transceiver SFP ou fibre défectueuse |
| > 100 Mbps sur Wi-Fi 5 GHz | AP Wi-Fi fonctionnel | Distance trop grande ou interférences |
| > 300 Mbps sur Wi-Fi 6 (5 GHz) | Wi-Fi 6 fonctionnel | Client ne supporte pas Wi-Fi 6 |

## 11.6 — Fiche de recette officielle (à signer)

| N° | Test | Résultat attendu | Résultat obtenu | OK/NOK | Signé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câblage : tous les câbles testés | 100% de voyants corrects |  |  |  |
| 2 | Réseau : ping gateway de chaque VLAN | < 5ms, 0% perte |  |  |  |
| 3 | DHCP : distribution IP automatique | IP reçue en < 5 secondes |  |  |  |
| 4 | Internet : accès depuis chaque VLAN autorisé | Navigation web fonctionnelle |  |  |  |
| 5 | Isolation : VLAN Invités bloqué du LAN | Ping vers 192.168.10.1 échoue |  |  |  |
| 6 | Wi-Fi : tous les SSID accessibles | Connexion et IP reçue |  |  |  |
| 7 | Caméras : toutes visibles dans NVR | Image live sur tous les canaux |  |  |  |
| 8 | Enregistrement NVR : actif | Icône REC visible sur chaque caméra |  |  |  |
| 9 | Accès distant NVR : smartphone | App Hik-Connect affiche les caméras |  |  |  |
| 10 | Onduleur : test coupure secteur | Réseau reste en ligne 10 min minimum |  |  |  |
| 11 | Documentation : livrée au client | Plan réseau + tableau IPs + mots de passe |  |  |  |
|  | SIGNATURE PRESTATAIRE | Date : ___________ | SIGNATURE CLIENT | Date : ___________ |  |

# PARTIE 12 — SÉCURITÉ DU RÉSEAU

La sécurité réseau n'est pas une option. En Haïti comme ailleurs, les réseaux mal sécurisés sont régulièrement compromis : vol de données, ransomware, espionnage industriel, détournement de bande passante.

LES 5 NIVEAUX DE SÉCURITÉ RÉSEAU : NIVEAU 1 : Sécurité physique (rack verrouillé, câbles protégés) NIVEAU 2 : Segmentation réseau (VLANs, ACL) NIVEAU 3 : Authentification (mots de passe forts, SSH) NIVEAU 4 : Surveillance (logs, alertes) NIVEAU 5 : Sauvegardes (configs, données) Un attaquant contourne toujours par le maillon le plus faible.

## 12.1 — Sécurité des équipements réseau

| Mesure de sécurité | Comment faire | Pourquoi c'est crucial |
| --- | --- | --- |
| Changer les mots de passe par défaut | Dès la première connexion, sur TOUS les équipements | Les mots de passe par défaut sont publiquement connus (ex: admin/admin) |
| Désactiver Telnet, activer SSH v2 | Cisco: ip ssh version 2 + no telnet. MikroTik: IP→Services→disable telnet | Telnet transmet les mots de passe en clair — visible avec Wireshark |
| Désactiver les ports inutilisés | Cisco: interface range + shutdown. TP-Link: Admin→disable port | Un câble branché dans un port libre = accès réseau non contrôlé |
| Activer les journaux système (Syslog) | Configurer envoi vers un serveur Syslog (Kiwi Syslog, Graylog) | Sans logs, impossible de savoir ce qui s'est passé lors d'un incident |
| Sauvegarder les configurations | Automatiser une sauvegarde hebdomadaire sur un serveur FTP/TFTP | En cas de panne matérielle, vous pouvez reconfigurer en 30 min |
| Mettre à jour les firmwares | Vérifier les mises à jour fabricant tous les 3 mois | Les failles de sécurité sont corrigées dans les mises à jour |
| Activer Port Security | Cisco: switchport port-security max 1 | Empêche de connecter un switch pirate ou un PC non autorisé |
| DHCP Snooping | Cisco: ip dhcp snooping. Bloque les faux serveurs DHCP | Protège contre les attaques 'rogue DHCP server' |

## 12.2 — Politique de mots de passe

ℹ RÈGLES DES MOTS DE PASSE — À RESPECTER ABSOLUMENT • Longueur minimale : 16 caractères pour les équipements réseau, 12 pour les PCs • Composition : majuscules + minuscules + chiffres + symboles (!@#$%) • Jamais le nom de l'entreprise, une date d'anniversaire ou un mot du dictionnaire • Jamais le même mot de passe sur deux équipements différents • Stocker dans un gestionnaire de mots de passe : KeePass (local) ou Bitwarden • Renouveler tous les 3 mois pour les équipements réseau, 6 mois pour le Wi-Fi • Documenter dans le registre des mots de passe PHYSIQUE sous clé

| Équipement | Utilisateur | Exemple de mot de passe fort | Rotation |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur/Firewall | admin | Rtx9@Bk#2025!Pm& | 3 mois |
| Switch Core | admin | Swx7@Cn#2025!Qr& | 3 mois |
| NVR Hikvision | admin | Nvr4@Xz#2025!Ws& | 6 mois |
| Wi-Fi Employés | PSK | EmpWifi@Secure2025#! | 6 mois |
| Wi-Fi Invités | PSK | VisiCode#2025! | Mensuel recommandé |
| VPN | Certificat + MDP | Vpn3@Ky#2025!Mn& | Annuel (certificat) |
| Serveur Windows | Administrateur | WinSrv@8#2025!Pk& | 3 mois (GPO AD) |

## 12.3 — Sécurité avancée des switchs (Cisco)

# Port Security — Limiter à 1 MAC par port access

interface GigabitEthernet0/1

switchport port-security maximum 1           ! Max 1 adresse MAC

switchport port-security violation shutdown  ! Désactiver port si violation

switchport port-security                     ! Activer port-security

# DHCP Snooping — Bloquer les faux serveurs DHCP

ip dhcp snooping                             ! Activer globalement

ip dhcp snooping vlan 10,20,50,99            ! Sur ces VLANs

interface GigabitEthernet0/24

ip dhcp snooping trust                      ! Port trunk = trusted

# Dynamic ARP Inspection — Prévenir l'ARP Spoofing

ip arp inspection vlan 10,20,50,99           ! Activer DAI sur les VLANs

interface GigabitEthernet0/24

ip arp inspection trust                     ! Port trunk = trusted

# Storm Control — Prévenir les boucles et broadcast storms

interface GigabitEthernet0/1

storm-control broadcast level 20            ! Limiter broadcast à 20%

storm-control action shutdown               ! Désactiver port si dépassé

## 12.4 — Règles ACL inter-VLAN sur MikroTik

| Règle | Source | Destination | Action | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.99.0/24 (Invités) | 192.168.0.0/16 (tout LAN) | DROP | BLOCK-GUESTS-TO-LAN |
| 2 | 192.168.40.0/24 (Caméras) | !192.168.40.0/24 | DROP | CAMERAS-ISOLATED |
| 3 | 192.168.60.0/24 (Serveurs) | → Internet | DROP | SERVERS-NO-INTERNET (si souhaité) |
| 4 | Tout | → port 23 (Telnet) | DROP | BLOCK-TELNET |
| 5 | 192.168.10.0/24 (Admin) | Tout | ACCEPT | ADMIN-FULL-ACCESS |
| 6 | Tout | état ESTABLISHED,RELATED | ACCEPT | AUTORISER-RÉPONSES |

# Commandes MikroTik pour ces ACL

/ip firewall filter

add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="BLOCK-GUESTS-TO-LAN"

add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 dst-address=!192.168.40.0/24 action=drop comment="CAMERAS-ISOLATED"

add chain=forward dst-port=23 protocol=tcp action=drop comment="BLOCK-TELNET"

add chain=input connection-state=established,related action=accept comment="ACCEPT-ESTABLISHED"

add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="DROP-INVALID"

# PARTIE 13 — DOCUMENTATION FINALE

Une installation sans documentation est une installation à moitié faite. La documentation protège le client ET vous-même en cas de litige ou de maintenace future.

ℹ DOCUMENTS À LIVRER AU CLIENT • 1. Plan réseau logique (schéma des connexions) • 2. Plan de câblage physique (positions des prises, câbles, rack) • 3. Tableau d'adressage IP complet • 4. Inventaire du matériel installé avec numéros de série • 5. Registre des mots de passe (sous enveloppe cachetée) • 6. Procédures de maintenance • 7. Procédures de sauvegarde • 8. Guide de dépannage de premier niveau

## 13.1 — Inventaire complet du matériel installé

| N° | Équipement | Marque/Modèle | N° de série | Adresse IP | VLAN | Emplacement | Date installation | Garantie jusqu'au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Routeur principal | MikroTik RB4011 |  | 192.168.1.1 | Trunk | Rack U6 |  |  |
| 02 | Switch Core 24p | TP-Link SG3428 |  | 192.168.10.2 | Mgmt | Rack U3 |  |  |
| 03 | Switch PoE 24p | TP-Link SG3428MP |  | 192.168.10.3 | Mgmt | Rack U4 |  |  |
| 04 | AP Wi-Fi Bureau 01 | TP-Link EAP670 |  | 192.168.50.2 | 50 | Plafond Bureau 01 |  |  |
| 05 | AP Wi-Fi Couloir | TP-Link EAP670 |  | 192.168.50.3 | 50 | Plafond Couloir |  |  |
| 06 | NVR 16 voies | Hikvision DS-7616 |  | 192.168.40.10 | 40 | Rack U7 |  |  |
| 07 | Caméra Entrée | Hikvision 2143G2 |  | 192.168.40.21 | 40 | Entrée — 2.5m |  |  |
| 08 | Caméra Couloir | Hikvision 2143G2 |  | 192.168.40.22 | 40 | Couloir — 3m |  |  |
| 09 | Caméra Parking | Hikvision 2CD2T43 |  | 192.168.40.23 | 40 | Façade ext — 4m |  |  |
| 10 | Onduleur 1500VA | APC SMT1500I |  | — | — | Sous rack |  |  |

## 13.2 — Registre des mots de passe (CONFIDENTIEL)

🚫 IMPORTANT Ce tableau contient des informations hautement sensibles. Imprimez-le, mettez-le dans une enveloppe cachetée signée, et remettez-le uniquement au responsable désigné. Ne stockez JAMAIS ce document sur un partage réseau.

| Équipement | Adresse IP | Protocole accès | Utilisateur | Mot de passe | Modif. le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur MikroTik | 192.168.1.1 | Winbox / SSH | admin | ____________ |  |
| Switch Core | 192.168.10.2 | SSH / HTTPS | admin | ____________ |  |
| Switch PoE | 192.168.10.3 | SSH / HTTPS | admin | ____________ |  |
| AP Wi-Fi (Omada) | 192.168.50.2 | HTTPS | admin | ____________ |  |
| NVR Hikvision | 192.168.40.10 | HTTPS | admin | ____________ |  |
| Wi-Fi SSID Staff | — | WPA3 PSK | — | ____________ |  |
| Wi-Fi SSID Invités | — | WPA2 PSK | — | ____________ |  |
| VPN WireGuard | 10.0.0.1 | WireGuard | — | Clé publique annexée |  |
| Serveur Windows | 192.168.60.10 | RDP / Console | Administrateur | ____________ |  |
| NAS | 192.168.60.20 | HTTPS | admin | ____________ |  |

## 13.3 — Procédure de sauvegarde des configurations

# Sauvegarde manuelle MikroTik (à faire après chaque modification)

/export file=backup-RTR-MAIN-$(date)          # Crée un fichier .rsc sur le routeur

# Télécharger via Winbox : Files → glisser le fichier sur le bureau Windows

# Sauvegarde automatique MikroTik (planifiée chaque semaine)

/system scheduler add name="weekly-backup" interval=7d \

on-event="/export file=backup-auto-weekly" comment="Backup auto hebdo"

# Sauvegarde switch Cisco sur serveur TFTP

copy running-config tftp://192.168.60.10/configs/SW-CORE-01-backup.cfg

💡 ASTUCE Installez un serveur TFTP gratuit (SolarWinds TFTP Server sur Windows, tftpd-hpa sur Linux) sur le serveur principal pour centraliser toutes les sauvegardes de configuration.

# PARTIE 14 — CALENDRIER DE MAINTENANCE

La maintenance préventive évite 80% des pannes. Un réseau qui n'est jamais maintenu accumule des problèmes silencieux jusqu'au jour où tout tombe.

## 14.1 — Tâches quotidiennes (5-10 minutes)

| Tâche | Comment vérifier | Résultat normal |
| --- | --- | --- |
| Vérifier l'accès Internet | ping 8.8.8.8 depuis un PC | < 50ms, 0% perte |
| Vérifier les enregistrements NVR | Interface NVR → voir les icônes REC | Toutes les caméras enregistrent |
| Vérifier les alertes de monitoring | Email ou tableau de bord Zabbix/PRTG | Aucune alerte critique |
| Vérifier l'onduleur (voyant LED) | LED verte = charge secteur OK | Pas de LED rouge ou orange |

## 14.2 — Tâches hebdomadaires (30-60 minutes)

| Tâche | Procédure | Durée |
| --- | --- | --- |
| Revue des logs firewall | MikroTik: /log print where topics~"firewall" — chercher les blocages anormaux | 15 min |
| Vérifier l'espace disque NVR | Interface NVR → HDD Management → % utilisé. < 80% = OK | 5 min |
| Vérifier les mises à jour disponibles | Vérifier site fabricant MikroTik, TP-Link, Hikvision | 10 min |
| Tester la connexion VPN | Connecter depuis un PC externe et accéder à un fichier serveur | 10 min |
| Vérifier le rapport de débit Internet | speedtest.net ou router stats — comparer au débit contractuel | 5 min |

## 14.3 — Tâches mensuelles (2-4 heures)

| Tâche | Procédure détaillée | Durée |
| --- | --- | --- |
| Sauvegarde des configurations réseau | Exporter configs routeur, switchs, NVR. Stocker sur serveur + copie externe. | 30 min |
| Appliquer les mises à jour firmware | Télécharger, planifier une maintenance (hors heures ouvrées), appliquer. | 1h |
| Inspection physique du rack | Vérifier température, câblage, cordons desserrés, poussière sur les ventilateurs. | 20 min |
| Audit des comptes utilisateurs | Supprimer les comptes des ex-employés, vérifier les droits d'accès. | 30 min |
| Tester la restauration d'une sauvegarde | Restaurer une config de test sur un équipement de lab ou en environnement isolé. | 1h |
| Rapport d'activité réseau | Analyser le trafic : top consommateurs, protocoles, alertes firewall. | 30 min |

## 14.4 — Tâches trimestrielles et annuelles

| Fréquence | Tâche | Durée | Qui ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestrielle | Test de basculement onduleur (simulation coupure 10 min) | 1h | IT Admin |
| Trimestrielle | Renouvellement des mots de passe équipements réseau | 2h | IT Admin |
| Trimestrielle | Vérification des ACL et règles firewall (cohérence) | 1h | IT Admin |
| Trimestrielle | Nettoyage physique des équipements (soufflette, poussière) | 30 min | IT Admin |
| Annuelle | Audit de sécurité complet (scan Nessus ou similaire) | 1 jour | IT + Sécurité |
| Annuelle | Test de reprise après sinistre complet (PRA) | 1 jour | IT + Direction |
| Annuelle | Révision du plan d'adressage et de la documentation | 2h | IT Admin |
| Annuelle | Renouvellement des certificats SSL/TLS si utilisés | 2h | IT Admin |
| Annuelle | Inventaire physique de tous les équipements | 2h | IT Admin |

# PARTIE 15 — GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

Ce guide vous aide à diagnostiquer et résoudre les pannes les plus fréquentes. Pour chaque problème : commencez toujours par les causes les plus simples avant de chercher des problèmes complexes.

💡 ASTUCE Règle d'or du dépannage : 'Qu'est-ce qui a changé récemment ?' La plupart des pannes surviennent après une modification. Demandez toujours si quelque chose a été touché, branché ou déplacé.

## 15.1 — Plus d'accès Internet

ARBRE DE DÉCISION — PLUS D'INTERNET : Le problème concerne : ├── UN seul PC ? → Vérifier carte réseau, câble, adresse IP du PC └── TOUS les PCs ? ├── Ping 192.168.10.1 répond ? │ ├── OUI → Problème sur le routeur ou lien WAN │ └── NON → Problème sur le switch ou le câble vers routeur └── LED du routeur côté WAN ? ├── Allumée → Tester speedtest depuis routeur └── Éteinte → Vérifier câble modem, appeler l'opérateur

| Étape | Action de diagnostic | Commande | Si ça répond | Si ça ne répond pas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping vers la gateway | ping 192.168.10.1 | Réseau local OK → prob. WAN | Prob. LAN → câble ou switch |
| 2 | Ping vers IP publique | ping 8.8.8.8 | NAT OK, prob. DNS | Prob. WAN ou NAT |
| 3 | Ping vers un nom | ping google.com | Internet fonctionne! | Prob. DNS → changer DNS |
| 4 | Vérifier routeur WAN | Interface admin routeur | IP publique visible ? | Relancer DHCP WAN |
| 5 | Redémarrer le modem | Déconnecter 30 sec | Souvent suffit | Contacter l'opérateur |

# MikroTik — Diagnostics Internet

/ping 8.8.8.8 count=5               # Ping depuis le routeur lui-même

/ip dhcp-client print                # Voir si le WAN a une IP

/ip route print                      # Vérifier la route par défaut

/tool traceroute 8.8.8.8             # Tracer le chemin depuis le routeur

## 15.2 — Switch en panne ou port mort

| Symptôme observé | Cause probable | Diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| LED port ÉTEINTE après branchement | Câble défectueux ou pas de signal | Testeur de câble sur ce câble | Remplacer le câble RJ45 |
| LED port ORANGE clignotante (Cisco) | Erreurs de trame (CRC errors) | show interface Gi0/1 → voir CRC count | Changer câble, vérifier le NIC du PC |
| Aucune LED sur tout le switch | Plus d'alimentation électrique | Vérifier PDU et onduleur | Vérifier disjoncteur, brancher PDU |
| Port STP en état BLOCKING | Boucle réseau détectée | show spanning-tree → chercher BLOCKING | Retirer le câble qui crée la boucle |
| PC ne reçoit pas d'IP via DHCP | Port dans mauvais VLAN ou DHCP KO | show vlan brief → vérifier PVID port | Corriger PVID du port + redémarrer DHCP |
| Switch inaccessible en SSH | IP de gestion perdue ou service SSH KO | Console physique sur switch | Reconfigurer IP gestion via console |

## 15.3 — Caméra hors ligne ou image absente

| Symptôme | Cause probable | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Caméra n'apparaît pas dans NVR | Pas d'alimentation PoE | Ping 192.168.40.2x → pas de réponse | Vérifier budget PoE switch, activer port |
| Caméra apparaît mais image noire | Objectif obstrué ou IR défaillant | Inspection physique | Nettoyer objectif, vérifier les LEDs IR |
| Image figée (image fixe) | Câble réseau dégradé (perte de paquets) | ping -t cam → voir perte % | Remplacer câble Cat6 |
| Caméra offline intermittente | Câble instable, mauvais contact RJ45 | Vérifier avec testeur câble | Resertir les deux extrémités |
| Image présente mais pas d'enregistrement | Planning d'enregistrement désactivé | NVR → Record Schedule | Réactiver l'enregistrement |
| NVR affiche 'Disk Full' | Disque dur plein, écrasement désactivé | NVR → HDD Management | Activer Overwrite ou ajouter disque |
| Caméra répond au ping mais absente NVR | IP changée (DHCP attribué) | Scanner 192.168.40.0/24 avec nmap | Mettre IP statique sur la caméra |

## 15.4 — DHCP ne fonctionne pas

| Symptôme | Cause | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| PC reçoit 169.254.x.x | Pas de réponse DHCP reçue | ping du serveur DHCP | Vérifier que le service DHCP est démarré |
| PC reçoit une IP mais pas la bonne | Deux serveurs DHCP en conflit | MikroTik: ip dhcp-server print | Désactiver le DHCP de la box opérateur |
| Conflit d'adresses IP (2 PCs même IP) | Adresse IP statique dupliquée | arp -a pour voir les doublons MAC | Corriger les IPs statiques en doublon |
| DHCP pool épuisé | Toutes les adresses sont attribuées | MikroTik: ip dhcp-server lease print | Élargir la plage ou réduire le bail |
| DHCP fonctionne sur VLAN10 mais pas VLAN20 | DHCP relay (helper-address) manquant | Vérifier interface VLAN20 sur routeur | Ajouter /ip dhcp-relay sur MikroTik |

## 15.5 — Wi-Fi lent ou instable

| Symptôme | Cause probable | Outil de diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit < 50 Mbps à 2m de l'AP | Canal Wi-Fi saturé (interférences) | WiFi Analyzer App → voir canaux utilisés | Changer le canal sur l'AP (1, 6 ou 11 pour 2.4GHz) |
| Déconnexions fréquentes (toutes les heures) | Roaming agressif entre APs | Logs AP → voir auth/deauth rapides | Augmenter le seuil de roaming ou activer 802.11r |
| Un seul endroit sans signal | Obstacle béton ou mur épais | Inspection physique et mesure signal | Ajouter un AP dans cette zone |
| Tout le monde lent quand > 20 clients | AP saturé (trop de clients) | Voir nb clients sur AP dans Omada | Ajouter des APs, activer Band Steering 5GHz |
| SSID visible mais refus de connexion | Mauvaise clé WPA ou MAC filtering | Vérifier PSK dans Omada Controller | Corriger PSK ou désactiver MAC filtering |
| AP en ligne mais pas d'IP distribuée | VLAN trunk mal configuré vers l'AP | Vérifier config trunk sur switch | Autoriser le VLAN de l'AP sur le port trunk |

## 15.6 — Boucle réseau (broadcast storm)

Une boucle réseau est une urgence. Le réseau devient complètement inutilisable en quelques secondes. Vous entendez les switchs cliquer et voyez toutes les LEDs clignoter rapidement.

CE QUI SE PASSE LORS D'UNE BOUCLE : [Switch A] ──── Câble 1 ────> [Switch B] │ │ └──── Câble 2 (BOUCLE!) ───────┘ Un broadcast envoyé par A va vers B via câble 1, puis retourne vers A via câble 2, et ainsi de suite à la vitesse de la lumière... jusqu'à 100% du trafic. SYMPTÔMES : réseau entier figé, LEDs clignotent vite, CPU switch à 100%, plus aucune connexion possible.

| ÉTAPE 1 | URGENCE : Trouver et retirer le câble de boucle Débranchez les câbles un par un depuis le switch le plus chargé. Dès que le réseau revient, vous avez trouvé le câble fautif. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 2 | Vérifier que STP est activé STP (Spanning Tree Protocol) aurait dû bloquer la boucle automatiquement. S'il ne l'a pas fait : vérifier sa configuration. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 3 | Activer BPDU Guard sur les ports access Cisco: spanning-tree bpduguard enable sur les ports. Si un switch est connecté sur un port access → port désactivé automatiquement. |
| --- | --- |

| ÉTAPE 4 | Activer Storm Control Cisco: storm-control broadcast level 20 — limite les broadcasts à 20% du trafic maximum. |
| --- | --- |

## 15.7 — VLAN inaccessible

| Symptôme | Cause probable | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Un PC dans VLAN20 n'accède pas à Internet | ACL bloque ou NAT absent | Ping 192.168.20.1 (gateway) | Vérifier règle NAT pour VLAN20 |
| VLAN20 ne peut pas joindre VLAN10 | Inter-VLAN routing désactivé | Routage activé sur routeur ? | Activer ip routing (Cisco L3) ou routes sur MikroTik |
| Nouveau port configuré en VLAN20 mais pas d'IP | PVID mal configuré sur le port | show vlan brief — port dans bon VLAN? | switchport access vlan 20 sur ce port |
| VLAN40 inaccessible depuis VLAN10 | ACL CAMERAS-ISOLATED trop stricte | Vérifier règles firewall | Ajouter une exception pour VLAN10 → VLAN40 |

## 15.8 — NVR inaccessible

| Problème | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- |
| Interface web NVR inaccessible en local | ping 192.168.40.10 → répond ? | Si non : vérifier câble et PoE. Si oui : essayer http ET https |
| Accès distant (smartphone) KO | Port 8000 ouvert sur firewall ? | Vérifier NAT : port 8000 → 192.168.40.10:8000 |
| NVR en boucle de redémarrage | Disque dur défaillant | Retirer le disque, redémarrer NVR, remplacer le disque |
| Enregistrement s'arrête après X jours | Disque plein sans overwrite | NVR → Maintenance → Enable Overwrite |
| Mot de passe NVR oublié | Reset usine nécessaire | Bouton reset physique sur le NVR (attention : efface tout) |

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ MANUEL RÉSEAU & VIDÉOSURVEILLANCE — v1.0 ║ ║ ║ ║ Ce document est votre guide de référence sur le terrain. ║ ║ ║ ║ Cisco · MikroTik · Ubiquiti · TP-Link · Hikvision ║ ║ ║ ║ Pour toute question ou mise à jour : ║ ║ Consultez la documentation officielle des fabricants. ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝