MANUEL PROFESSIONNEL

Réseau Informatique & Vidéosurveillance IP

Guide complet — De l'analyse à la mise en production

Version 1.0 — 2025

Cisco · MikroTik · Ubiquiti · TP-Link Omada · Hikvision · Dahua

# PARTIE 1 — ANALYSE DES BESOINS

Avant toute conception, il faut collecter l'ensemble des informations chez le client. Cette checklist couvre tous les aspects d'un projet réseau et vidéosurveillance.

## 1.1 Informations générales sur l'entreprise

- Nom de l'entreprise, secteur d'activité, taille

- Adresse complète du site (ou des sites)

- Nombre d'employés total et répartition par service

- Nombre de bâtiments et de sites distants

- Nombre d'étages par bâtiment

- Superficie approximative de chaque étage (m²)

- Type de construction : béton, cloisons légères, faux-plafonds ?

- Présence de locaux techniques ou de salle serveur existante ?

- Horaires d'ouverture et jours de fonctionnement

- Interlocuteur technique sur place (nom, fonction, téléphone)

## 1.2 Inventaire des équipements existants

| Équipement | Quantité actuelle | À remplacer ? | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinateurs fixes (postes de travail) | ? | Oui / Non |  |
| Ordinateurs portables | ? | Oui / Non |  |
| Imprimantes réseau | ? | Oui / Non |  |
| Téléphones IP (VoIP) | ? | Oui / Non |  |
| Serveurs physiques | ? | Oui / Non |  |
| NAS (stockage réseau) | ? | Oui / Non |  |
| Points d'accès Wi-Fi | ? | Oui / Non |  |
| Caméras IP | ? | Oui / Non |  |
| NVR / DVR | ? | Oui / Non |  |
| Lecteurs de contrôle d'accès | ? | Oui / Non |  |
| Switch(es) réseau | ? | Oui / Non |  |
| Routeur / Pare-feu | ? | Oui / Non |  |
| Onduleur (UPS) | ? | Oui / Non |  |

## 1.3 Connectivité Internet

- Opérateur Internet actuel et type de lien (fibre, ADSL, 4G/5G, satellite)

- Débit download / upload contractuel et réel (faire un speedtest)

- Adresse IP fixe ou dynamique ? Combien d'IP publiques ?

- Besoin d'une connexion de secours (failover) ?

- Opérateur secondaire envisagé pour le backup Internet

- Lien WAN entre bâtiments : fibre noire, VPN MPLS, VPN Internet ?

- Distance entre les bâtiments (si plusieurs sites)

- Possibilité de passage de fibre enterrée ou aérienne entre bâtiments ?

## 1.4 Besoins réseau et sécurité

- Séparation des réseaux souhaitée (VLAN par service) ?

- Accès Wi-Fi pour les employés ? Et pour les visiteurs/invités ?

- Authentification réseau : Active Directory, RADIUS, certificats ?

- VPN requis pour télétravail ou accès distant ?

- Filtrage web (contrôle parental, blacklist de sites) ?

- Proxy / inspection HTTPS ?

- Politique de mot de passe et renouvellement ?

- Besoin de QoS pour la VoIP ou le streaming vidéo ?

- Supervision / monitoring réseau souhaitée (SNMP, Zabbix, PRTG) ?

- Sauvegardes des configurations réseau ?

- Conformité à une norme (ISO 27001, PCI-DSS, RGPD) ?

## 1.5 Besoins en vidéosurveillance

- Nombre de caméras souhaité et emplacement prévu (entrées, couloirs, parking, bureaux)

- Type de caméra : dôme, bullet, PTZ, fisheye, intérieur/extérieur

- Résolution souhaitée : 2 MP (1080p), 4 MP, 8 MP (4K)

- Vision nocturne (IR) ou ColorVu (couleur la nuit) ?

- Durée de rétention des enregistrements (7 jours, 30 jours, 90 jours)

- Enregistrement continu ou sur détection de mouvement ?

- Accès à distance aux caméras (smartphone, PC) ?

- Intégration contrôle d'accès (ouverture de porte sur détection) ?

- Alarme et notification par email/SMS ?

- Moniteur(s) de visualisation en temps réel (combien, où) ?

## 1.6 Besoins futurs et évolutivité

- Prévision de croissance des effectifs à 2-3 ans

- Nouveaux sites ou bâtiments à intégrer ?

- Projet téléphonie IP (migration depuis analogique) ?

- Projet cloud (Azure, AWS, OVH) et besoins de bande passante futurs

- Automatisation / domotique / IoT prévu ?

- Budget disponible pour cette phase et budget pour les phases futures

# PARTIE 2 — VISITE TECHNIQUE (SITE SURVEY)

## 2.1 Préparation de la visite

Matériel à apporter lors de la visite :

- Mètre laser ou à ruban (minimum 50 m)

- Appareil photo ou smartphone (photos de chaque local)

- Plan papier ou tablette avec application de plans (Floorplanner, RoomSketcher)

- Carnet de notes et stylo

- Lampe torche (combles, faux-plafonds, gaines)

- Tournevis (accès aux tableaux électriques)

- Testeur de câble RJ45 basique

- Outil de découverte Wi-Fi (application WiFi Analyzer sur Android)

## 2.2 Réalisation du plan du bâtiment

- Mesurer chaque pièce : longueur x largeur. Consigner dans le plan.

- Reporter les portes, fenêtres, murs porteurs (obstacles câblage).

- Localiser le tableau électrique principal (emplacement onduleur et rack).

- Identifier les faux-plafonds et goulottes existantes.

- Photographier chaque angle de pièce, les combles, les gaines techniques.

- Repérer les points d'entrée Internet (DTI/box opérateur).

- Mesurer les distances entre les bâtiments (si multi-site).

## 2.3 Calcul des longueurs de câble

Règle de base : ajouter 20 % de marge à chaque mesure. La norme TIA-568 limite une passe à 90 m de câble horizontal + 10 m de cordons = 100 m max.

| Pièce / Emplacement | Distance réelle (m) | Marge 20% | Longueur câble (m) | Type câble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau 1 — prise 1 | 25 | +5 | 30 | Cat6 UTP |
| Bureau 2 — prise 1 | 38 | +8 | 46 | Cat6 UTP |
| Salle de réunion — AP Wi-Fi | 45 | +9 | 54 | Cat6 UTP |
| Parking — Caméra ext. 1 | 60 | +12 | 72 | Cat6 UTP |
| Bâtiment B — lien inter-site | 80 | — | 80 | Fibre OM3 |

## 2.4 Emplacement des équipements actifs

### Emplacement du rack principal

- Choisir une pièce sécurisée, ventilée, sans humidité.

- Idéalement dans un local technique ou une salle serveur.

- Accessible uniquement au personnel autorisé.

- Alimentation électrique avec onduleur.

- Distance maximale de 90 m vers le point le plus éloigné.

- Éviter les interférences (moteurs, groupes électrogènes).

### Emplacement des points d'accès Wi-Fi

- Un AP couvre environ 25-50 m en espace ouvert, 15-25 m avec cloisons.

- Installer en hauteur (plafond ou haut de mur) pour une couverture optimale.

- Éviter les zones proches de micro-ondes, téléphones DECT, métaux.

- Utiliser un outil de heat-map (Ekahau, NetSpot) pour valider la couverture.

- Prévoir 15-20 % de chevauchement entre deux AP pour le roaming.

### Emplacement des caméras

- Entrées et sorties principales : caméra grand angle (92-110°).

- Couloirs : caméra bullet ou dôme avec objectif 2.8 mm.

- Parking : caméra extérieure IP67, IR longue portée (30-50 m).

- Caissier / accueil : caméra haute résolution 4 MP minimum.

- Hauteur d'installation optimale : 2.5 m à 3.5 m.

- Éviter le contre-jour (ne pas pointer vers une fenêtre sans WDR).

# PARTIE 3 — LISTE COMPLÈTE DU MATÉRIEL

NOTE : Les prix sont des fourchettes indicatives USD. Adapter selon le marché local et les fournisseurs disponibles.

## 3.1 Équipements actifs réseau

| Équipement | Référence suggérée | Qté | P.U. (USD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur/Firewall PME | MikroTik RB4011 ou Cisco RV340 | 1 | 180-350 | 180-350 |
| Pare-feu NGFW | Fortinet FortiGate 60F | 1 | 400-700 | 400-700 |
| Switch manageable L2 24p | TP-Link TL-SG3428 / Cisco CBS350 | 1 | 150-350 | 150-350 |
| Switch PoE 24p 193W | TP-Link TL-SG3428MP / Ubiquiti USW-24-PoE | 1 | 250-500 | 250-500 |
| Switch PoE 8p (secondaire) | TP-Link TL-SG2210MP | 2 | 80-150 | 160-300 |
| Point d'accès Wi-Fi 6 (AP) | Ubiquiti U6-LR / TP-Link EAP670 | 4-8 | 100-200 | 400-1600 |
| Contrôleur Wi-Fi (si non cloud) | TP-Link Omada OC200 ou softcontroller | 1 | 0-30 | 0-30 |
| Onduleur 1500 VA | APC SMT1500I / Eaton 5E 1500 | 1 | 200-350 | 200-350 |
| Onduleur 650 VA (commutation) | APC BE650G2 | 2 | 60-90 | 120-180 |

## 3.2 Câblage et infrastructure passive

| Équipement | Spécification | Qté | P.U. (USD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble réseau Cat6 UTP | Bobine 305 m, blindage U/UTP | 3-5 bobines | 60-90/bobine | 180-450 |
| Câble Cat6A FTP (zones critiques) | Blindé, 305 m | 1-2 bobines | 90-130/bobine | 90-260 |
| Fibre optique OM3 50/125 | Câble 4 brins (inter-bâtiments) | selon distance | 1.5-3 $/m | variable |
| Connecteurs RJ45 Cat6 | Blindé, pince-stop | boîte 100 | 15-25 | 15-25 |
| Prises murales RJ45 Cat6 (keystone) | Simple ou double, encastré | 30-60 | 3-8 | 90-480 |
| Patch panel 24p Cat6 | 1U, avec étiquettes | 2 | 40-70 | 80-140 |
| Cordon de brassage 0.5 m | Cat6, couleurs variées | 50 | 2-4 | 100-200 |
| Cordon de brassage 1 m | Cat6 | 20 | 3-5 | 60-100 |
| Goulottes PVC 40x20 mm | Longueur 2 m | 30-50 barres | 3-6 | 90-300 |
| Goulottes PVC 60x40 mm (principale) | Longueur 2 m | 10-20 barres | 6-10 | 60-200 |
| Goulottes CELO plafond | Galvanisé 3 m (câbles lourds) | 10-20 | 8-15 | 80-300 |
| Tubes IRO / PVC encastré | Diamètre 20 mm, 3 m | 20-40 | 2-4 | 40-160 |
| SFP fibre LC multimodes | 1G OM3, paire Tx/Rx | 4 | 20-40 | 80-160 |
| Cassette fibre LC/LC OM3 | 6 ou 12 brins | 2 | 30-50 | 60-100 |
| Jarretière fibre LC/LC duplex | 3 m OM3 | 4 | 8-15 | 32-60 |

## 3.3 Rack et baie de brassage

| Équipement | Spécification | Qté | P.U. (USD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rack fermé 12U mural | 450 mm profondeur, avec ventilateur | 1 | 80-150 | 80-150 |
| Rack ouvert 19" 22U sur pieds | 600x600 mm, avec PDU | 1 | 120-200 | 120-200 |
| PDU multiprise 19" 8 prises | Avec parafoudre, 16A | 2 | 30-60 | 60-120 |
| Ventilateur rack 1U | 2 x 80 mm, thermostat | 1 | 20-40 | 20-40 |
| Panneau passe-câble 1U | Avec brosse, horizontal | 2 | 10-20 | 20-40 |
| Équerre en L 19" 1U | Pour équipements légers | 4 | 8-15 | 32-60 |
| Chevilles et vis rack M6 | Boîte 50 pièces | 1 | 8-15 | 8-15 |
| Colliers de câblage réutilisables | Velcro, boîte 100 | 1 | 10-20 | 10-20 |
| Étiquettes pour câbles (gaines) | Auto-plastifiantes, rouleau | 1 | 15-30 | 15-30 |

## 3.4 Système de vidéosurveillance

| Équipement | Spécification | Qté | P.U. (USD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caméra dôme IP 4 MP intérieure | Hikvision DS-2CD2143G2-I, IR 40m | 4-8 | 60-100 | 240-800 |
| Caméra bullet IP 4 MP extérieure | Hikvision DS-2CD2T43G2-4I, IR 80m | 4-6 | 80-130 | 320-780 |
| Caméra PTZ 2 MP extérieure | Hikvision DS-2DE4A425IWG-E, 25x zoom | 1-2 | 250-450 | 250-900 |
| NVR 16 voies 4K | Hikvision DS-7616NI-I2/16P, PoE intégré | 1 | 350-600 | 350-600 |
| NVR 8 voies (petite installation) | Hikvision DS-7608NI-I2/8P | 1 | 180-300 | 180-300 |
| Disque dur surveillance 4 To | WD Purple WD40PURX | 2-4 | 80-120 | 160-480 |
| Disque dur surveillance 8 To | Seagate SkyHawk ST8000VX004 | 2-4 | 130-180 | 260-720 |
| Écran Full HD 21.5" (monitoring) | Samsung ou LG FHD, HDMI/VGA | 1-2 | 100-180 | 100-360 |
| Câble HDMI 2 m (NVR-écran) |  | 1-2 | 5-15 | 5-30 |
| Support mural caméra bullet | Métal galvanisé, réglable | 6 | 8-15 | 48-90 |
| Boîtier étanche pour connexions | IP67, 80x80 mm | 6 | 5-10 | 30-60 |

## 3.5 Outils d'installation

| Outil | Usage | Qté | P.U. (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Testeur de câble RJ45 professionnel | Vérification continuité et paires | 1 | 30-80 |
| Testeur de câble certifié (Fluke DSX) | Certification Cat6/Cat6A TIA-568 | 1 (location) | 500-1500/sem |
| Pince à sertir RJ45 | Câble Cat6, cliquet professionnel | 1 | 25-60 |
| Outil de coupe-dénudage | Coupe propre sans endommager | 1 | 15-30 |
| Outil de sertissage keystone (punch-down) | 110-type ou Krone | 1 | 15-40 |
| Multimètre numérique | Tension, résistance, continuité | 1 | 20-60 |
| Perceuse à percussion | Passage de câbles dans béton | 1 | 80-200 |
| Forets béton 16 mm et 20 mm | Passage gaines | kit | 10-30 |
| Mètre laser | Mesures précises | 1 | 30-80 |
| Lampe torche rechargeable | Faux-plafonds, combles | 1 | 15-40 |
| Escabeau 3 m | Pose AP et caméras en hauteur | 1 | 60-120 |
| Marqueur permanent + étiquettes | Étiquetage câbles | kit | 5-15 |

# PARTIE 4 — DEVIS PROFESSIONNEL

Modèle de devis complet. Adapter les valeurs à chaque projet.

## 4.1 En-tête du devis

| Prestataire | Client |
| --- | --- |
| Nom : ____________________ | Nom / Raison sociale : ____________________ |
| Adresse : ____________________ | Adresse : ____________________ |
| Téléphone : ____________________ | Téléphone : ____________________ |
| Email : ____________________ | Email : ____________________ |
| N° de devis : DEV-2025-001 | Référence client : ____________________ |
| Date : ____________________ | Valable jusqu'au : ____________________ |

## 4.2 Corps du devis

| N° | Description | Qté | P.U. (HTG/USD) | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Routeur/Firewall MikroTik RB4011 fourni et configuré | 1 | ___ | ___ |
| 2 | Switch manageable TP-Link TL-SG3428 24 ports | 1 | ___ | ___ |
| 3 | Switch PoE 24 ports 193 W | 1 | ___ | ___ |
| 4 | Points d'accès Wi-Fi 6 (fournis et installés) | 4 | ___ | ___ |
| 5 | Câblage Cat6 UTP — pose et passage (m linéaire) | ___ | ___ | ___ |
| 6 | Prises murales RJ45 double (keystones) | 20 | ___ | ___ |
| 7 | Patch panel 24 ports avec brassage | 1 | ___ | ___ |
| 8 | Rack mural 12U fermé avec PDU | 1 | ___ | ___ |
| 9 | Onduleur 1500 VA APC | 1 | ___ | ___ |
| 10 | Caméras IP 4 MP (intérieur) | 4 | ___ | ___ |
| 11 | Caméras IP 4 MP (extérieur) | 4 | ___ | ___ |
| 12 | NVR 16 voies avec 2 HDD 4 To | 1 | ___ | ___ |
| 13 | Main-d'oeuvre installation et câblage | forfait | ___ | ___ |
| 14 | Configuration réseau (VLAN, firewall, Wi-Fi) | forfait | ___ | ___ |
| 15 | Tests, mise en service et formation utilisateur | forfait | ___ | ___ |
|  | SOUS-TOTAL HT |  |  | ___ |
|  | TVA (___%) |  |  | ___ |
|  | TOTAL TTC |  |  | ___ |

## 4.3 Conditions et modalités

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée des travaux | Environ ___ jours ouvrables à partir de la date d'ordre de service |
| Garantie matériel | 12 mois sur le matériel fourni (retour fabricant), 3 mois sur la main-d'oeuvre |
| Modalités de paiement | 30% à la commande — 40% à mi-chantier — 30% à la réception |
| Délai de validité | Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission |
| Conditions de recette | Recette contradictoire en présence du client — PV de réception signé |
| Support post-installation | Assistance téléphonique 5 jours pendant 30 jours après réception |
| Travaux non inclus | Alimentation électrique 220V vers rack (à prévoir par l'électricien) |
| Clause de révision | Toute modification du périmètre fera l'objet d'un avenant signé |

# PARTIE 5 — ARCHITECTURE RÉSEAU

## 5.1 Réseau simple (TPE, moins de 10 postes)

INTERNET

|

[MODEM/BOX OPÉRATEUR]

|

[ROUTEUR/FIREWALL]  192.168.1.1/24

|

[SWITCH 8-16 PORTS]

/    |    |    |   \

PC1  PC2  PC3  AP   IMPRIMANTE

## 5.2 Réseau PME avec VLAN (10-100 employés)

INTERNET  ----  [ROUTEUR/FIREWALL]  192.168.0.1

|

[SWITCH MANAGEABLE CORE L2/L3]

/       |        |        |        \

VLAN10    VLAN20    VLAN30    VLAN40    VLAN50

(Admin)   (Compta)  (RH/Dir)  (Cams)   (Invités)

/            |         |        |          \

[SW-PoE]  [SW-PoE]  [SW-PoE]  [SW-PoE]    [AP-Guest]

|            |         |        |

PCs          PCs       PCs    [NVR + Caméras]

## 5.3 Réseau multi-bâtiments

┌─────────────────────────────────┐

│         BÂTIMENT A (siège)       │

│  [Routeur] ── [Switch Core]      │

│               /    \             │

│          [SW-PoE] [SW-PoE]       │

│            PCs      APs           │

└──────────────┬──────────────────┘

│ Fibre OM3 / VPN

┌──────────────┴──────────────────┐

│         BÂTIMENT B (annexe)      │

│  [Switch L2 distant]             │

│     /     |     \                │

│  PCs    APs   Caméras            │

└─────────────────────────────────┘

## 5.4 Réseau avec VLAN Sécurisé (DMZ)

INTERNET

|

[FIREWALL NGFW]

/       |        \

WAN    [DMZ]       LAN INTERNE

(Serveurs     [Switch Core]

publics:       /    |    \

Web, Mail)  VLAN  VLAN  VLAN

Admin Prod  Cams

## 5.5 Réseau vidéosurveillance isolé

[NVR]  ──  [Switch PoE dédié VLAN40]

/    |    |    \

CAM1 CAM2 CAM3  CAM4

(Réseau 10.10.40.0/24 — sans accès Internet direct)

Accès contrôlé via ACL sur le Switch Core

## 5.6 Wi-Fi Invités — Réseau isolé

[AP Wi-Fi]

SSID: STAFF  (WPA3, VLAN10, 192.168.10.0/24)

SSID: GUESTS (WPA2, VLAN99, 192.168.99.0/24, portail captif)

↕ Trunk 802.1Q vers Switch Core

VLAN99 → Firewall → Internet UNIQUEMENT (bloqué du LAN interne)

# PARTIE 6 — PLAN D'ADRESSAGE IP

## 6.1 Rappels fondamentaux IPv4

| Classe | Plage réseau | Masque défaut | Hôtes max | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 | Grands réseaux |
| B | 172.16.0.0/12 | 255.240.0.0 | 1 048 574 | Moyens réseaux |
| C | 192.168.0.0/16 | 255.255.0.0 | 65 534 | Petits réseaux |
| /24 | 192.168.x.0/24 | 255.255.255.0 | 254 | VLAN standard PME |
| /25 | 192.168.x.0/25 | 255.255.255.128 | 126 | Petit VLAN |
| /26 | 192.168.x.0/26 | 255.255.255.192 | 62 | Très petit VLAN |

## 6.2 Plan d'adressage complet — PME type

| VLAN ID | Nom | Réseau | Masque | Gateway | DNS | DHCP Range | Hôtes max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Administration | 192.168.10.0 | /24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 – .100 | 91 |
| 20 | Comptabilité | 192.168.20.0 | /24 | 192.168.20.1 | 192.168.10.1 | 192.168.20.10 – .100 | 91 |
| 30 | Direction | 192.168.30.0 | /24 | 192.168.30.1 | 192.168.10.1 | 192.168.30.10 – .50 | 41 |
| 40 | Caméras / NVR | 192.168.40.0 | /24 | 192.168.40.1 | — | STATIQUE uniquement | 254 |
| 50 | Wi-Fi Employés | 192.168.50.0 | /24 | 192.168.50.1 | 192.168.10.1 | 192.168.50.10 – .200 | 191 |
| 60 | Serveurs | 192.168.60.0 | /24 | 192.168.60.1 | 192.168.60.5 | STATIQUE uniquement | 254 |
| 70 | Téléphonie IP | 192.168.70.0 | /24 | 192.168.70.1 | 192.168.10.1 | 192.168.70.10 – .100 | 91 |
| 99 | Invités Wi-Fi | 192.168.99.0 | /24 | 192.168.99.1 | 8.8.8.8 | 192.168.99.10 – .250 | 241 |

## 6.3 Adresses IP statiques réservées

| Équipement | VLAN | Adresse IP | Masque | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur/Firewall (WAN) | — | IP publique opérateur | /30 | Passerelle Internet |
| Routeur/Firewall (LAN) | Trunk | 192.168.1.1 | /24 | Gateway par défaut |
| Switch Core | Mgmt | 192.168.1.2 | /24 | Administration switch |
| Switch PoE 1 | Mgmt | 192.168.1.3 | /24 | Administration switch |
| Switch PoE 2 | Mgmt | 192.168.1.4 | /24 | Administration switch |
| AP Wi-Fi 1 | 50 | 192.168.50.2 | /24 | Point d'accès bureau 1 |
| AP Wi-Fi 2 | 50 | 192.168.50.3 | /24 | Point d'accès bureau 2 |
| Serveur principal | 60 | 192.168.60.10 | /24 | AD/DNS/DHCP |
| NAS | 60 | 192.168.60.20 | /24 | Stockage fichiers |
| NVR | 40 | 192.168.40.10 | /24 | Enregistreur vidéo |
| Caméra 1 | 40 | 192.168.40.21 | /24 | Entrée principale |
| Caméra 2 | 40 | 192.168.40.22 | /24 | Couloir RDC |
| Caméra 3 | 40 | 192.168.40.23 | /24 | Parking |
| Imprimante réseau | 10 | 192.168.10.200 | /24 | Imprimante partagée |

# PARTIE 7 — INSTALLATION PHYSIQUE

## 7.1 Pose des goulottes

- Tracer le chemin au cordeau avant de percer. Respecter les angles droits.

- Fixer la goulotte tous les 50 cm sur béton, 30 cm sur placo.

- Utiliser des goulottes 60x40 mm pour le chemin principal (> 10 câbles).

- Goulottes 40x20 mm pour les dérivations vers les prises murales.

- Séparer systématiquement : courants forts (220V) et courants faibles (réseau/CCTV) dans des goulottes différentes, distance minimum 20 cm.

- Angles : utiliser des coudes à 90° et des dérivations T préfabriqués (pas de découpe à la hache).

- Laisser 30% d'espace libre pour les ajouts futurs.

## 7.2 Passage et organisation des câbles

- Numéroter chaque câble dès sa pose (marqueur ou étiquette autocollante).

- Ne jamais dépasser 90 m de câble horizontal (norme TIA-568-C).

- Regrouper les câbles par destination avec des serre-câbles.

- Respecter le rayon de courbure minimum : 4x le diamètre du câble Cat6.

- Ne jamais écraser, tordre ou nouer les câbles.

- En faux-plafond : poser sur chemins de câbles (ne pas laisser flotter).

- Pour la fibre : rayon de courbure minimum 30 mm — ne jamais plier.

## 7.3 Sertissage RJ45 — Cat6 T568B (standard)

Ordre des fils (standard T568B) — utilisé dans 95% des installations professionnelles :

| Pin | Couleur T568B | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blanc/Orange | TX+ |
| 2 | Orange | TX- |
| 3 | Blanc/Vert | RX+ |
| 4 | Bleu | — |
| 5 | Blanc/Bleu | — |
| 6 | Vert | RX- |
| 7 | Blanc/Brun | — |
| 8 | Brun | — |

NOTE : Pour un câble croisé (non nécessaire sur équipements modernes Auto-MDI-X) : T568A d'un côté, T568B de l'autre.

## 7.4 Organisation du rack

Distribution recommandée de haut en bas (1U = 44.45 mm) :

| Position | Équipement | Hauteur |
| --- | --- | --- |
| U1-U2 | Patch panel 24p (brassage) | 2U |
| U3 | Passe-câble 1U (horizontal) | 1U |
| U4-U5 | Switch Core manageable 24p | 1U |
| U6-U7 | Switch PoE 24p 193W | 1U |
| U8 | Passe-câble 1U | 1U |
| U9-U10 | Routeur / Firewall | 1U |
| U11 | Libre (réserve) | 1U |
| U12 | PDU multiprise 19" | 1U |
| Fond | Onduleur (sur pieds, sous rack) | externe |

## 7.5 Test des câbles après installation

- Utiliser un testeur de câble basique : vérifier la continuité de chaque paire (8 voyants).

- Câble correct : tous les voyants allumés dans l'ordre 1-2-3-4-5-6-7-8.

- Court-circuit : deux voyants s'allument en même temps.

- Paire inversée : voyants 3 et 6 inversés (T568A/B mélangé).

- Paire ouverte : voyant absent = fil cassé ou mal serti.

- Pour certification Cat6 (débit garanti 1G/10G) : utiliser Fluke DSX-600.

- Documenter chaque test : numéro câble, longueur mesurée, résultat (OK/NOK).

## 7.6 Étiquetage professionnel

- Étiqueter les deux extrémités de chaque câble avec le même numéro.

- Format recommandé : [BÂTIMENT]-[ÉTAGE]-[PIÈCE]-[N°PRISE]. Ex : A-1-BUR01-P1

- Étiqueter chaque port du patch panel (numéro de prise correspondante).

- Étiqueter chaque port de switch (numéro ou nom du poste connecté).

- Utiliser des gaines thermorétractables imprimées pour les câbles exposés.

- Tenir à jour le tableau de câblage (spreadsheet ou logiciel comme NetBox).

# PARTIE 8 — CONFIGURATION COMPLÈTE

## 8.1 VLAN — Concept et configuration

Un VLAN (Virtual LAN) segmente logiquement le réseau en groupes isolés sur le même switch physique. La communication inter-VLAN nécessite un routeur ou un switch L3.

Types de ports :

- Port Access : appartient à un seul VLAN. Connecté à un PC, une caméra, une imprimante.

- Port Trunk : transporte plusieurs VLAN (tagged 802.1Q). Entre switch et routeur, entre switchs.

## 8.2 DHCP — Serveur d'adresses IP automatique

Le serveur DHCP distribue automatiquement les adresses IP. Peut être hébergé sur le routeur, un serveur Windows/Linux, ou un switch L3.

## 8.3 STP — Spanning Tree Protocol

STP empêche les boucles réseau. Sur tout switch manageable, vérifier l'état STP et configurer les ports non-trunk en PortFast pour accélérer la connexion des postes.

## 8.4 QoS — Qualité de service (VoIP)

La QoS priorise le trafic VoIP et vidéo sur le trafic données. Configurer le DSCP EF (Expedited Forwarding) pour la voix, AF41 pour la vidéo surveillance.

## 8.5 ACL — Listes de contrôle d'accès

Les ACL filtrent le trafic entre VLANs. Exemple de règle : le VLAN Invités (99) ne peut pas accéder au VLAN Administration (10) — seul Internet est autorisé.

## 8.6 NAT — Translation d'adresses

Le NAT (Network Address Translation) traduit les adresses IP privées en adresse publique pour accéder à Internet. Le PAT (Port Address Translation ou NAT Overload) permet à plusieurs postes de partager une seule IP publique.

## 8.7 VPN — Accès distant sécurisé

Trois types courants :

- OpenVPN : solution open-source, très fiable, port TCP/UDP 1194.

- WireGuard : plus récent, très rapide, port UDP 51820.

- IPSec/IKEv2 : standard entreprise, natif sur Windows/iOS/Android.

## 8.8 Wi-Fi — Configuration SSID

| SSID | VLAN | Sécurité | Fréquence | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE-STAFF | 50 | WPA3-Enterprise ou WPA2-PSK fort | 2.4+5 GHz | Employés |
| ENTREPRISE-VOIX | 70 | WPA2-PSK | 5 GHz | Téléphones IP Wi-Fi |
| ENTREPRISE-GUEST | 99 | WPA2-PSK ou Captive Portal | 2.4 GHz | Visiteurs |

# PARTIE 9 — COMMANDES PAR PLATEFORME

## 9.1 Cisco IOS

### Configuration de base

! Accès au mode privilégié

enable

configure terminal

! Nom du switch et mot de passe

hostname SW-CORE-01

enable secret MonMotDePasse2024!

service password-encryption

! Bannière d'avertissement

banner motd # Acces autorise uniquement. #

### Création des VLANs

vlan 10

name ADMINISTRATION

vlan 20

name COMPTABILITE

vlan 40

name CAMERAS

vlan 99

name INVITES

exit

### Configuration port Access (poste de travail)

interface GigabitEthernet0/1

description PC-Bureau01

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

no shutdown

### Configuration port Trunk (vers routeur ou autre switch)

interface GigabitEthernet0/24

description TRUNK-vers-ROUTEUR

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,70,99

no shutdown

### Interface de gestion (SVI)

interface vlan 10

description MGMT-ADMINISTRATION

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.10.1

### ACL — Bloquer VLAN99 vers VLAN10

ip access-list extended BLOCK-GUESTS

deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

permit ip any any

!

interface vlan 99

ip access-group BLOCK-GUESTS in

### Vérification et diagnostic Cisco

show vlan brief                    ! Liste des VLANs

show interfaces trunk              ! Ports trunk actifs

show interfaces status             ! État de tous les ports

show ip interface brief            ! Interfaces IP

show spanning-tree vlan 10         ! État STP VLAN 10

show mac address-table             ! Table MAC

show arp                           ! Table ARP

show running-config                ! Config active

copy running-config startup-config ! Sauvegarde config

## 9.2 MikroTik RouterOS

### Configuration via CLI (SSH ou Winbox Terminal)

# Nom du routeur

/system identity set name=RTR-MAIN-01

# Créer les bridges VLAN

/interface bridge add name=bridge-vlan10 vlan-filtering=yes

# Créer les VLANs sur le bridge

/interface vlan add name=vlan10 vlan-id=10 interface=ether2

/interface vlan add name=vlan20 vlan-id=20 interface=ether2

/interface vlan add name=vlan40 vlan-id=40 interface=ether2

/interface vlan add name=vlan99 vlan-id=99 interface=ether2

# Adresses IP sur chaque VLAN

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20

/ip address add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40

/ip address add address=192.168.99.1/24 interface=vlan99

### DHCP MikroTik

# Pool d'adresses VLAN10

/ip pool add name=pool-vlan10 ranges=192.168.10.10-192.168.10.100

# Serveur DHCP VLAN10

/ip dhcp-server add name=dhcp-vlan10 interface=vlan10 address-pool=pool-vlan10 lease-time=1d

/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=192.168.10.1

### NAT Masquerade (partage Internet)

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="NAT Internet"

### Firewall — Blocage inter-VLAN

# Bloquer VLAN Invités (99) vers réseau interne

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=drop

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.40.0/24 action=drop

### Port Forwarding (accès distant NVR)

# Rediriger port 8080 public vers NVR 192.168.40.10:80

/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=8080 action=dst-nat to-addresses=192.168.40.10 to-ports=80

### VPN WireGuard sur MikroTik

/interface wireguard add name=wg0 listen-port=51820

/ip address add address=10.0.0.1/24 interface=wg0

/interface wireguard peers add interface=wg0 public-key="CLE-PUBLIQUE-CLIENT" allowed-address=10.0.0.2/32

## 9.3 TP-Link Omada (via CLI SSH)

# Connexion SSH au switch TL-SG3428

ssh admin@192.168.1.3

# Créer VLANs 802.1Q

vlan 10

vlan 20

vlan 40

vlan 99

exit

# Configurer port 1 en access VLAN 10

interface gigabitEthernet 1/0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

# Configurer port 24 en trunk

interface gigabitEthernet 1/0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10 20 40 99

exit

## 9.4 Linux Ubuntu Server

### Configuration réseau statique (Netplan)

# Fichier /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:

version: 2

ethernets:

ens18:

addresses: [192.168.60.10/24]

gateway4: 192.168.60.1

nameservers:

addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

# Appliquer :

sudo netplan apply

### Installation serveur DHCP ISC

sudo apt install isc-dhcp-server -y

# Éditer /etc/dhcp/dhcpd.conf :

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.10.10 192.168.10.100;

option routers 192.168.10.1;

option domain-name-servers 192.168.10.1, 8.8.8.8;

default-lease-time 86400;

}

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

### Installation serveur DNS Bind9

sudo apt install bind9 -y

# Fichier /etc/bind/named.conf.options

options {

directory "/var/cache/bind";

forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };

allow-query { 192.168.0.0/16; };

};

## 9.5 Windows Server (PowerShell)

# Installer le rôle DHCP

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

# Créer une plage DHCP

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN10-Admin" -StartRange 192.168.10.10 -EndRange 192.168.10.100 -SubnetMask 255.255.255.0

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -DnsServer 192.168.10.1

# Installer le rôle DNS

Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

# Adresse IP statique

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.60.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.60.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 8.8.8.8,1.1.1.1

# PARTIE 10 — INSTALLATION VIDÉOSURVEILLANCE

## 10.1 Choix des caméras

| Type | Usage | Résolution recommandée | Particularité |
| --- | --- | --- | --- |
| Dôme intérieure | Bureaux, couloirs, accueil | 4 MP (2K) | Discrète, anti-vandale |
| Bullet extérieure | Parking, façades | 4-8 MP | Longue portée IR (30-80 m) |
| PTZ extérieure | Grands espaces, parking large | 2-4 MP + zoom x25 | Rotation 360°, suivi auto |
| Fisheye 360° | Salle unique, carrefour | 12 MP | Couverture totale, 1 seule cam |
| Minature encastrée | Discrétion maximale | 2-4 MP | Plafond suspendu |
| Thermique | Périmètre, détection feux | Résol. thermique | Vision sans lumière |

## 10.2 Calcul de l'angle de vue et couverture

Formule : Largeur couverte = 2 x Distance x tan(Angle/2)

| Objectif (mm) | Angle horizontal | Distance 5 m | Distance 10 m | Distance 20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 mm | ~100° | 11.9 m | 23.8 m | 47.6 m |
| 4 mm | ~82° | 9.0 m | 18.0 m | 36.0 m |
| 6 mm | ~54° | 5.5 m | 11.0 m | 22.0 m |
| 8 mm | ~40° | 3.9 m | 7.8 m | 15.6 m |
| 12 mm | ~28° | 2.5 m | 5.0 m | 10.0 m |

NOTE : Objectif 2.8 mm = grand angle (couloirs, salles). Objectif 12 mm = téléobjectif (distances, entrées éloignées).

## 10.3 Calcul de stockage NVR

Formule : GB/jour = Bitrate (Mbps) x 3600 sec x 24h / 8 / 1000

| Résolution | Bitrate moyen | 1 caméra/jour | 8 cams/30 jours | 16 cams/30 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 MP (1080p) | 2-4 Mbps | 22-43 GB | 5-10 TB | 10-21 TB |
| 4 MP (2K) | 4-8 Mbps | 43-86 GB | 10-21 TB | 21-41 TB |
| 8 MP (4K) | 8-16 Mbps | 86-173 GB | 21-41 TB | 41-83 TB |

NOTE : Avec détection de mouvement (enreg. uniquement si mouvement), diviser par 3 à 5 la capacité nécessaire.

## 10.4 Configuration NVR Hikvision

- Connecter le NVR au switch PoE dédié VLAN40.

- Accéder à l'interface web : http://192.168.40.10 (admin / mot de passe initial).

- Aller dans Configuration > Network > Basic > IPv4 : définir IP statique.

- Aller dans Configuration > Camera Management : lancer la recherche automatique des caméras PoE.

- Pour chaque caméra : définir un mot de passe fort, activer HTTPS.

- Configuration enregistrement : Schedule > Continuous + Motion Detection.

- Activer les notifications : Configuration > Event > Motion Detection > Linkage Action.

- Accès à distance : activer Hik-Connect (port 8000, HTTPS 443).

- Sauvegarde : exporter la config (Maintenance > Backup).

# PARTIE 11 — PROCÉDURES DE TESTS

## 11.1 Tests réseau de base

| Commande | OS | Rôle | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| ping | Win/Linux/Mac | Tester la joignabilité d'un hôte | ping 192.168.10.1 -n 10 |
| ping -t | Windows | Ping continu (Ctrl+C pour arrêter) | ping 8.8.8.8 -t |
| ping -c 10 | Linux | 10 pings puis arrêt | ping -c 10 192.168.10.1 |
| tracert | Windows | Tracer le chemin jusqu'à l'hôte | tracert 8.8.8.8 |
| traceroute | Linux | Idem sous Linux | traceroute 8.8.8.8 |
| ipconfig | Windows | Voir l'adresse IP et le gateway | ipconfig /all |
| ipconfig /renew | Windows | Renouveler l'adresse DHCP | ipconfig /release && ipconfig /renew |
| ip addr | Linux | Voir les interfaces réseau | ip addr show |
| ip route | Linux | Voir la table de routage | ip route show |
| arp -a | Win/Linux | Table ARP (IP → MAC) | arp -a |
| nslookup | Win/Linux | Résolution DNS | nslookup google.com 8.8.8.8 |
| netstat -an | Win/Linux | Ports ouverts et connexions | netstat -an ¦ findstr LISTEN |

## 11.2 Tests VLAN

- Depuis PC dans VLAN10 (192.168.10.x) : ping 192.168.10.1 (gateway) → doit répondre.

- Ping 192.168.20.1 (VLAN20) → doit répondre si inter-VLAN routing activé.

- Ping 192.168.99.1 (VLAN Invités) → doit être BLOQUÉ par ACL.

- Connecter un PC dans VLAN Invités, vérifier qu'il ne peut pas atteindre les serveurs.

- Depuis l'AP, vérifier que les 2 SSID sont dans leurs VLAN respectifs.

## 11.3 Tests PoE

- Connecter une caméra PoE sur le port 1 du switch PoE.

- Vérifier la LED du port : doit s'allumer (vert = 100M, orange = 1G).

- Commande Cisco : show power inline pour voir la consommation PoE par port.

- Vérifier que la caméra obtient bien une adresse IP dans le VLAN40.

- Sur MikroTik : /interface ethernet power-inline print

## 11.4 Test de débit

# Linux — iPerf3 (serveur)

iperf3 -s

# Linux — iPerf3 (client, test débit vers serveur)

iperf3 -c 192.168.10.10 -t 30 -P 4

# Windows — iPerf3 disponible sur iperf.fr

iperf3 -c 192.168.10.10 -t 30

# PARTIE 12 — SÉCURITÉ RÉSEAU

## 12.1 Politique de mots de passe

| Équipement | Mot de passe minimum | Rotation | Stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur / Firewall | 16 chars, majusc+chiffre+symbole | Tous les 3 mois | Gestionnaire (KeePass, Bitwarden) |
| Switch manageable | 16 chars | Tous les 3 mois | Gestionnaire |
| NVR / Caméras | 12 chars minimum | Tous les 6 mois | Gestionnaire |
| Serveur Windows | Politique AD : 12 chars min | Tous les 90 jours | Active Directory |
| Wi-Fi WPA3 PSK | 20 chars minimum | Tous les 6 mois | Gestionnaire |
| VPN | Certificat + MFA recommandé | Rotation certificat annuelle | PKI interne |

## 12.2 Segmentation réseau — règles de filtrage inter-VLAN

| Source | Destination | Action | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN Invités (99) | VLAN Admin (10) | DENY | Isolation totale invités |
| VLAN Invités (99) | VLAN Serveurs (60) | DENY | Protéger les serveurs |
| VLAN Caméras (40) | VLAN LAN interne | DENY | Caméras non routées |
| VLAN LAN interne | VLAN Caméras (40) | PERMIT | Accès NVR depuis bureau |
| VLAN Admin (10) | Tout | PERMIT | Admin accède partout |
| VLAN Voix (70) | VLAN données (10-20) | DENY | Isolation VoIP |
| Tout | Internet | PERMIT conditionnel | Filtrage URL recommandé |

## 12.3 Sécurité des switchs

- Désactiver les ports inutilisés : shutdown sur chaque interface non connectée.

- Activer Port Security : limiter à 1 adresse MAC par port access.

- Activer DHCP Snooping : bloquer les faux serveurs DHCP sur les ports untrusted.

- Activer Dynamic ARP Inspection (DAI) : prévenir l'ARP spoofing.

- Désactiver Telnet, activer SSH version 2 uniquement.

- Désactiver l'accès HTTP non sécurisé sur les interfaces de gestion.

- Configurer un VLAN de gestion dédié (VLAN1 ne doit PAS être utilisé).

- Activer les logs de sécurité (syslog vers serveur centralisé).

## 12.4 Sauvegarde des configurations

! Cisco — Sauvegarder sur TFTP

copy running-config tftp://192.168.60.10/SW-CORE-backup-2025.cfg

# MikroTik — Export configuration

/export file=backup-rtr-2025

# Puis télécharger via FTP ou Winbox Files

# Linux — Sauvegarder config réseau

tar czf backup-reseau-$(date +%Y%m%d).tar.gz /etc/netplan /etc/dhcp /etc/bind

# PARTIE 13 — DOCUMENTATION FINALE

## 13.1 Inventaire du matériel installé

| N° | Équipement | Marque/Modèle | N° de série | Adresse IP | VLAN | Emplacement | Date install. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Routeur principal |  |  | 192.168.1.1 | Trunk | Rack — U9 |  |
| 02 | Switch Core 24p |  |  | 192.168.1.2 | Mgmt | Rack — U4 |  |
| 03 | Switch PoE 24p |  |  | 192.168.1.3 | Mgmt | Rack — U6 |  |
| 04 | AP Wi-Fi |  |  | 192.168.50.2 | 50 | Salle réunion |  |
| 05 | NVR 16 voies |  |  | 192.168.40.10 | 40 | Rack — local tech |  |
| 06 | Caméra 01 |  |  | 192.168.40.21 | 40 | Entrée principale |  |

## 13.2 Modèle de registre des mots de passe

NOTE : Ce tableau doit être imprimé, signé, et conservé PHYSIQUEMENT dans un coffre-fort ou remis uniquement au responsable IT. Ne jamais stocker en clair sur un partage réseau.

| Équipement | Adresse IP | Utilisateur | Mot de passe | Niveau d'accès | Date modification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur/Firewall | 192.168.1.1 | admin | **************** | Full |  |
| Switch Core | 192.168.1.2 | admin | **************** | Full |  |
| NVR | 192.168.40.10 | admin | **************** | Full |  |
| Wi-Fi Staff | — | SSID | **************** | PSK |  |
| Serveur Windows | 192.168.60.10 | Administrateur | **************** | Admin |  |

## 13.3 Procédure de maintenance mensuelle

- Vérifier l'état des switchs : voyants, erreurs (show interface errors).

- Vérifier l'espace disque du NVR et l'état des disques durs (SMART).

- Contrôler les logs du firewall : tentatives d'intrusion, blocages.

- Vérifier la connectivité Internet et mesurer le débit.

- Contrôler les sauvegardes des configurations réseau.

- Vérifier les mises à jour firmware des équipements.

- Contrôler les certificats SSL (expiration).

- Inspecter physiquement le rack : température, câblage.

# PARTIE 14 — CALENDRIER DE MAINTENANCE

| Fréquence | Tâche | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Quotidien | Vérifier accès Internet (ping 8.8.8.8) | 5 min | IT |
| Quotidien | Vérifier les enregistrements NVR | 5 min | IT |
| Quotidien | Consulter les alertes de monitoring (si configuré) | 10 min | IT |
| Hebdomadaire | Revue des logs firewall | 30 min | IT |
| Hebdomadaire | Vérifier l'espace disque NVR et serveurs | 15 min | IT |
| Hebdomadaire | Test de connexion VPN (si existant) | 10 min | IT |
| Mensuel | Sauvegarde des configurations réseau | 30 min | IT |
| Mensuel | Vérification des mises à jour firmware | 1h | IT |
| Mensuel | Inspection physique du rack et des câbles | 30 min | IT |
| Mensuel | Rapport d'activité réseau (trafic, incidents) | 1h | IT |
| Trimestriel | Test de restauration des sauvegardes | 2h | IT |
| Trimestriel | Audit des comptes utilisateurs et droits d'accès | 2h | IT |
| Trimestriel | Test des onduleurs (simulation coupure) | 1h | IT |
| Annuel | Renouvellement des mots de passe critiques | 2h | IT Manager |
| Annuel | Audit de sécurité complet (scan vulnérabilités) | 1 jour | IT + Externe |
| Annuel | Révision du plan d'adressage et documentation | 2h | IT |
| Annuel | Test de récupération après sinistre (PRA) | 1 jour | IT + Direction |

# PARTIE 15 — GUIDE DE DÉPANNAGE

## 15.1 Plus d'accès Internet

| Étape | Action | Commande / Vérification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier si le problème est global ou pour un seul poste | ping 8.8.8.8 depuis plusieurs postes |
| 2 | Tester la connexion au routeur (gateway) | ping 192.168.1.1 — si échec : problème LAN |
| 3 | Vérifier la connexion WAN du routeur | Interface admin routeur > état WAN |
| 4 | Redémarrer le modem/box opérateur | Couper 30 sec, rebrancher |
| 5 | Vérifier les câbles WAN (RJ45 ou SFP) | Inspecter visuellement, tester avec un autre câble |
| 6 | Appeler l'opérateur si la ligne est en panne | Signaler incident — n° support opérateur |
| 7 | Activer le failover 4G si disponible | Configurer la route par défaut sur l'interface 4G |

## 15.2 Switch en panne / port mort

| Symptôme | Cause probable | Diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| LED port éteinte | Câble débranché ou cassé | ping + testeur câble | Remplacer le câble |
| LED clignote orange | Erreurs de trame (CRC) | show interface errors | Vérifier le câble ou le NIC |
| Aucune LED sur switch | Alimentation coupée | Vérifier PDU et onduleur | Rétablir l'alimentation |
| Port bloqué par STP | Boucle réseau détectée | show spanning-tree | Identifier et retirer le câble de boucle |
| VLAN inaccessible | Mauvaise config access/trunk | show vlan brief | Reconfigurer le port |

## 15.3 Caméra hors ligne

| Symptôme | Cause probable | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Caméra absente du NVR | Pas d'alimentation PoE | show power inline port X | Activer PoE sur le port |
| Caméra ne répond pas au ping | IP incorrecte ou conflit | Scanner le VLAN40 avec nmap | Réassigner l'adresse IP |
| Image floue ou noire | Objectif sale, IR défaillant | Inspection physique | Nettoyer ou remplacer |
| Image figée | Bande passante insuffisante | Test débit vers NVR | Réduire bitrate caméra |
| Caméra répond mais pas NVR | Configuration NVR | Vérifier port dans NVR | Ré-ajouter la caméra dans NVR |

## 15.4 DHCP ne fonctionne pas

| Symptôme | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- |
| APIPA (169.254.x.x) | ping serveur DHCP — service actif ? | Redémarrer service DHCP ou relayer |
| Conflits d'adresses IP | show ip dhcp conflict (Cisco) | Effacer conflits : clear ip dhcp conflict * |
| Pool épuisé | show ip dhcp pool (Cisco) | Augmenter la plage ou réduire le bail |
| DHCP dans mauvais VLAN | Vérifier DHCP helper-address | Ajouter ip helper-address sur l'interface SVI |

## 15.5 Wi-Fi lent ou instable

| Symptôme | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Débit < 50 Mbps à 5 m de l'AP | Interférences canal Wi-Fi | Scanner les canaux (WiFi Analyzer), changer canal |
| Déconnexions fréquentes | Roaming agressif client | Configurer 802.11r Fast Transition ou baisser TX power AP voisin |
| Pas de signal dans certaines zones | Couverture insuffisante | Ajouter un AP ou repositionner |
| Lenteur pour tous les clients | AP saturé (>30 clients) | Ajouter des AP ou activer band steering 5 GHz |
| SSID visible mais pas de connexion | Mauvaise clé WPA ou VLAN | Vérifier PSK et config VLAN sur trunk |

## 15.6 Boucle réseau (storm broadcast)

Symptômes : réseau entier lent ou inaccessible, LEDs switchs clignotent frénétiquement, CPU switchs à 100%.

- Localiser le câble créant la boucle : débrancher les câbles un par un depuis le switch le plus proche de la source.

- Vérifier STP : show spanning-tree detail (chercher TC — Topology Change).

- Activer Storm Control sur les ports access.

- Activer BPDU Guard sur les ports PortFast pour prévenir les boucles futures.

- Après résolution : vérifier que STP converge (état FORWARDING sur tous les ports actifs).

## 15.7 NVR inaccessible

| Problème | Vérification | Solution |
| --- | --- | --- |
| Interface web inaccessible | ping 192.168.40.10 — switch PoE | Vérifier câble, redémarrer NVR |
| Disque dur plein | Vérifier espace HDD dans interface NVR | Activer l'écrasement cyclique ou ajouter HDD |
| Disque dur en erreur | Icône HDD rouge dans NVR | Remplacer le HDD (garantie fabricant) |
| Accès distant KO | Port 8000 ou 443 ouvert sur firewall ? | Vérifier NAT et règles firewall |
| RAID dégradé | Alerte RAID dans le menu NVR | Remplacer le disque défaillant + rebuild RAID |

FIN DU MANUEL

Ce document est confidentiel et destiné à l'usage exclusif du prestataire et de son client.

Version 1.0 — 2025